一期医疗设备的状态感应终端采购项目（货物）

调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期医疗设备的状态感应终端采购项目 | 一、项目背景： 深圳市智慧医院物联网体系建设项目为积极响应深圳市“十四五”智慧医院和数字化建设，全面贯彻落实《深圳市人民政府关于印发深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划的通知》(深府[2022] 34 号 )《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公立医院高质量发展实施方案的通知》(深府办函 [2023] 4 号)要求，进一步加快推进我市智慧医院信息化建设高质量发展，促进智慧医院建设标准化规范化所开展的项目。 本项目为医疗设备管理所需物联网硬件采购、施工和调试。 - 立项理由： 本项目为推进七院智慧运营管理建设，既是积极响应国家政策的要求，也是积极响应医院三位一体智慧医院建设的要求；更是医院整体提高自身管理效率，降低运营成本、提高安全保障和管理水平、谋求高质量发展的必行之举，全力打造智慧管理示范单位。 项目是深圳市，乃至全国创新性示范项目，对提升我院管理水平、我院影响力都有较大影响意义，且项目具备极高示范意义。 - 采购内容： 本项目为一期医疗设备管理所需物联网硬件采购、施工和调试。（附：医疗设备清单。） - 项目目标： 完成一期医疗设备（详见：医疗设备清单。）可视化所需的物联网硬件采购、施工和调试。 医疗设备管理作为深圳市智慧医院物联网体系建设项目的核心价值呈现部分，为深圳市卫健委重点打造并辐射项目，并将强助力我院物联网体系建设和标准建设，形成区域乃至全国示范效应。 | 1 | 套 |

- 具体技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.医疗设备配套硬件 | 1 | 物联网标签（一） 物联网标签（一）产品技术要求如下： - 主处理器:32-bit ARM Cortex M0 - 缓存FLASH:≥32KB FLASH - 静态存储SRAM:≥8KB SRAM - 待机电流:≤10uA - ▲电池电量:≥1200mAh 电池可更换 - ▲通讯:支持LORA数据通讯或2.4G RFID（按需选择） - ▲定位:根据不同业务需求，支持2.4G RFID定位，蓝牙定位，实现房间级定位进度或者3米定位精度定位 - ▲内置传感:▲内置电磁传感，震动传感 - ▲设备开关机检测:能实时感知到高值医疗设备的开关机状态。 - ▲设备工作量检测:能实时统计高值医疗设备的开关机时长，运行时长 - 设备区域工作量查询:可以通过界面查询某手术室或区域运行过的设备明细 - ▲安装方式:胶贴安装 - 防尘、防水等级:≥IP54 - 工作环境:室内 - 操作温度：5℃to 40℃。 物联网标签（二） 物联网标签（二）产品技术要求如下： - 处理器：MCU， 32-bit ARM Cortex M0 - 缓存：32KB FLASH - 待机电流：小于 10uA - ▲电池电量：>=700mA 电池可更换 - ▲内置传感：内置压电传感阵列 - ▲通讯：支持 2.45G RFID，LORA数据通讯 - ▲定位：支持蓝牙与B超机匹配定位 - 一键报修：支持一键报修 - 安装方式：绑带固定 - ▲尺寸：>=1000mm*230mm - 防尘、防水等级：IP54 - 指示灯：led 指示灯 - 工作环境：室内 - 操作温度：5℃～40℃。 物联网标签（三） 物联网标签（三）产品技术要求如下： - 主处理器:32-bit ARM Cortex M0 - 缓存FLASH:≥32KB FLASH - 静态存储SRAM:≥8KB SRAM - 待机电流:≤10uA - ▲电池电量:≥1200mAh 电池可更换 - ▲通讯:支持2.4GRFID通讯 - ▲定位:根据不同业务需求，支持2.4G RFID定位，蓝牙定位，实现房间级定位进度或者3米定位精度定位 - ▲内置传感:内置霍尔传感 - ▲设备开关机检测:能实时感知到高值医疗设备的开关机状态 - ▲设备工作量检测:能实时统计高值医疗设备的开关机时长，运行时长 - 设备区域工作量查询:可以通过界面查询某手术室或区域运行过的设备明细 - ▲安装方式:胶贴安装 - 防尘、防水等级:≥IP54 - 工作环境:室内 - 操作温度：5℃to 40℃。 物联网标签（四） 物联网标签（四）产品技术要求如下： - 处理器: MCU Cortex M4 内核64Mhz - 缓存:≥512KB FLASH - 内置存储: ≥64KB - 电池电量:▲≥300mA 纽扣电池 - 设备工作量检测 :▲与电磁标签配合，实现多部件的组合工作量检测，能实时统计单软镜的工作量 - 通讯:▲支持蓝牙数据通讯，提供原厂规格书并由原厂盖章 - 定位:▲支持蓝牙定位，出入口实时电子围栏 - 安装方式:轧带及粘贴固定 - 防尘、防水等级: ≥IP67 - 工作环境:室内 - 操作温度:5℃～40℃。 蓝牙定位信标 蓝牙定位信标产品技术要求如下： - 处理器：32位ARM Cortex M0™ - 运行电压：>0.9V - 蓝牙：▲BLE 4.2 - 发射功率：0dBm ~ -21dBm - 覆盖范围：最高可达80m(空旷地带) - 续航时间：>=2年 - 安全性：▲密码保护，防篡改，防蹭用（选配） - 电池：▲2400mAh电池 - 防尘、防水等级：≥IP54 - 安装方式：▲墙贴或螺丝固定 - 指示灯：LED指示灯 - 工作环境：户内/户外 - 操作温度：-40℃～85℃。 通讯基站 通讯基站产品技术要求如下： - 网络：支持 WIFI/有线网络连接方式，wifi 支持 2.4G 或 5G，无线标准 802.11a/b/g/n - 内置蓝牙模块：▲内置1个蓝牙BLE 4.2模块， -96dBm sensitivity, 支持 AES 硬件加密，支持蓝牙IBECOAN，蓝牙私有协议，蓝牙建链传输 - 内置LORA模块：▲内置1个LORA模块，433-470频段, 传输距离 1000米(空旷地带)，配外置吸盘天线 - 内置RFID模块：▲内置2个2.4G RFID模块， 2.4GHz RFID 传输, 2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带)，支持定频点数据传输和跳频点数据传输 - 指示灯：三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 - 电源：支持 AC/POE方式 供电 - 电子围栏：支持电子围栏 - 普通资产：支持普通资产定位/盘点 - 高值资产：支持高值资产定位/盘点/运行状态数据传输 - 操作温度：5℃-40℃。 规格要求及数量清单： 类别; 子类别; 详细说明; 数量; 单位. 一、硬件. 医疗设备管理硬件; 物联网标签（一）; - 主处理器:32-bit ARM Cortex M0 - 缓存FLASH:≥32KB FLASH - 静态存储SRAM:≥8KB SRAM - 待机电流:≤10uA - ▲电池电量:≥1200mAh 电池可更换 - ▲通讯:支持LORA数据通讯 - ▲定位:根据不同业务需求，支持2.4G RFID定位，蓝牙定位，实现房间级定位进度或者3米定位精度定位 - ▲内置传感:▲内置电磁传感，震动传感 - ▲设备开关机检测:能实时感知到高值医疗设备的开关机状态。 - ▲设备工作量检测:能实时统计高值医疗设备的开关机时长，运行时长 - 设备区域工作量查询:可以通过界面查询某手术室或区域运行过的设备明细 - ▲安装方式:胶贴安装 - 防尘、防水等级:≥IP54 - 工作环境:室内 - 操作温度：5℃to 40℃。; 300; 个. 物联网标签（二）; - 处理器：MCU， 32-bit ARM Cortex M0 - 缓存：32KB FLASH - 待机电流：小于 10uA - ▲电池电量：>=700mA 电池可更换 - ▲内置传感：内置压电传感阵列 - ▲通讯：支持 2.45G RFID，LORA数据通讯 - ▲定位：支持蓝牙与B超机匹配定位 - 一键报修：支持一键报修 - 安装方式：绑带固定 - ▲尺寸：>=1000mm*230mm - 防尘、防水等级：IP54 - 指示灯：led 指示灯 - 工作环境：室内 - 操作温度：5℃～40℃。; 37; 个. 物联网标签（三）; - 主处理器:32-bit ARM Cortex M0 - 缓存FLASH:≥32KB FLASH - 静态存储SRAM:≥8KB SRAM - 待机电流:≤10uA - ▲电池电量:≥1200mAh 电池可更换 - ▲通讯:支持2.4GRFID通讯，LORA数据通讯 - ▲定位:根据不同业务需求，支持2.4G RFID定位，蓝牙定位，实现房间级定位进度或者3米定位精度定位 - ▲内置传感:内置霍尔传感 - ▲设备开关机检测:能实时感知到高值医疗设备的开关机状态 - ▲设备工作量检测:能实时统计高值医疗设备的开关机时长，运行时长 - 设备区域工作量查询:可以通过界面查询某手术室或区域运行过的设备明细 - ▲安装方式:胶贴安装 - 防尘、防水等级:≥IP54 - 工作环境:室内 - 操作温度：5℃to 40℃。; 5; 个. 物联网标签（四）; - 处理器: MCU Cortex M4 内核64Mhz - 缓存:≥512KB FLASH - 内置存储: ≥64KB - 电池电量:▲≥300mA 纽扣电池 - 设备工作量检测 :▲与电磁标签配合，实现多部件的组合工作量检测，能实时统计单软镜的工作量 - 通讯:▲支持蓝牙数据通讯，提供原厂规格书并由原厂盖章 - 定位:▲支持蓝牙定位，出入口实时电子围栏 - 安装方式:轧带及粘贴固定 - 防尘、防水等级: ≥IP67 - 工作环境:室内 - 操作温度:5℃～40℃。; 36; 个. 蓝牙定位信标; - 处理器：32位ARM Cortex M0™ - 运行电压：>0.9V - 蓝牙：▲BLE 4.2 - 发射功率：0dBm ~ -21dBm - 覆盖范围：最高可达80m(空旷地带) - 续航时间：>=2年 - 安全性：▲密码保护，防篡改，防蹭用（选配） - 电池：▲2400mAh电池 - 防尘、防水等级：≥IP54 - 安装方式：▲墙贴或螺丝固定 - 指示灯：LED指示灯 - 工作环境：户内/户外 - 操作温度：-40℃～85℃。; 2960; 个. 通讯基站; - 网络：支持 WIFI/有线网络连接方式，wifi 支持 2.4G 或 5G，无线标准 802.11a/b/g/n - 内置蓝牙模块：▲内置2个蓝牙BLE 4.2模块， -96dBm sensitivity, 支持 AES 硬件加密，支持蓝牙IBECOAN，蓝牙私有协议，蓝牙建链传输 - 内置RFID模块：▲内置2个2.4G RFID模块， 2.4GHz RFID 传输, 2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带)，支持定频点数据传输和跳频点数据传输 - 扩展模块：内置1个扩展模块，可供后期扩展使用 - 指示灯：三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 - 电源：支持 AC/POE方式 供电 - 电子围栏：支持电子围栏 - 普通资产：支持普通资产定位/盘点 - 高值资产：支持高值资产定位/盘点/运行状态数据传输 - 操作温度：5℃-40℃。; 56; 个. 二、实施、调试. 实施调试; 含辅材和施工调试; 1; 项. |
| 其他技术需求 |  |  |
| 对接需求 | 4.1 | / |
| 商务需求： |  |  |
|  | 5.1 | 免费3年服务期内，中标人提供验收组织、售后服务承诺等服务。 |
| 6. 付款方式 | 6.1 | (1) 合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的 50%: (2) 中标人完成项目实施完成后提出项目上线试运行申请，并试运行期结束出具试运行报告后，采购人向中标人支付合同金额的 30%，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付。 (3) 项目试运行后，中标人向采购人提出验收申请并出具验收报告后，采购人向中标人支付合同金额的 15%，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付。 (4) 项目中标款 5%为尾款，项目免费维保期结束后中标人向采购发出金结算申请，并提供项目运行情况及效果评估报告，中标人向采购人开具相应金额发票。 |