中山七院二期门诊叫号屏项目评审需求书

- 项目基本信息表

| 项目名称 | 中山七院二期门诊叫号屏项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概述 | 中山大学附属第七医院（深圳）（以下简称“中山七院”）立足于“社会主义现代化先行示范区”和“世界一流大学”建设的带动，立志打造医教研为一体的国际化高水平医院。 结合医院实际现场环境，通过与医院系统进行实时数据交互，建立较为先进的队列显示、消息通知等信息。系统建成后，将全面提升医院的公共服务技术水平，提升服务档次，提升患者对医院的满意度。 在医院门诊就诊中，患者不仅仅要求医院能满足看病的需要，同时要求医院尽量提高就医环境、服务质量、就诊秩序，降低就诊等待时间，并且由于医院体制改革不断深入，医院市场竞争愈发激烈，为了更好的提升医院形象，提高核心竞争力，利用高科技信息化手段，优化就医流程，静化等候环境。让广大患者有序、轻松愉悦就医环境已经成为医院提升医院服务水平的迫切要求。 |  |  |  |  |
| 货物清单 | 序号 | 货物名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 一级叫号屏 | 总叫号信息屏 | 23 | 台 |
|  | 2 | 二级叫号屏 | 诊室叫号屏 | 80 | 台 |
|  | 3 | 叫号系统软件授权对接 | 包括多媒体医疗导引系统功能、护士分诊台管理客户端功能、医生工作站客户端软件功能、语音库模块功能、院内系统数据交换接口 | 1 | 套 |
|  | 4 | 技术服务 | 技术对接需求、安装、调试、综合布线工程等 | 1 | 项 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（二）具体功能、技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.功能需求： |  |  |
| 多媒体医疗导引系统功能 | 1 | - 系统需支持支持一机多用的设置，随时改变其功能，直播、信息发布功能随意切换； - 支持各种多媒体档案格式，支持网络上流行的各类格式，并能够兼容后续的新的媒体格式； - 系统需支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览 - 系统需支持提供常规节目模板库，同时管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板 - 系统需支持备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原 - 系统需支持编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目，可设定31天的播放内容 - 将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，系统须支持设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能，脱机发布方式； - 系统需支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。 - 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； - 系统需支持唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能； - 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护 - 系统需支持播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员； - 系统终端需一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急情况时，所有显示屏都可正常播出本地节目 - 系统需支持实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等 - 系统需支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档 - 系统应采用B/S架构，任意在线管理人员均可通过浏览器登录系统后台，对系统所有部署硬件及播放内容进行远程管理，包括远程查看设备运行状态（在线或离线），远程重启，远程定时开关机设定，远程截图，远程升级等；且需支持信息发布系统与叫号系统在同一平台上管控。 - 系统需支持跑马灯管理，可对跑马灯进行新建、修改、删除、发布、停止、样式修改等日常管理操作； - 系统需支持与HIS系统对接，实时生成最新的分诊导引排队队列信息，并按显示规则推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。 - 系统后台应具备部门管理、用户管理、角色管理功能，终端管理，监控管理等子模块功能，方便后期维护人员对终端、播放内容进行高效管理。 - 叫号系统软件装载在分诊及HIS接口服务器上，该服务器需有良好的数据备份及安全措施 - 在医院提供对应接口情况下，系统可实现分诊叫号、队列显示和信息引导等功能。 - 为满足多系统之间互联互通要求，方便后期对数据接口以及软件故障排查，系统需具备日志可视化管理功能，并能通过日志生成时间、操作者来源、操作类型、操作模块、操作结果、操作时间、耗时等进行快速筛查，极大方便后期日常维护工作。 - 为保证系统数据安全，系统后台需支持对数据的可视化管理，支持自定义设置历史数据保留时长，支持对数据进行隐私保护标识符号进行设置，支持选择是否开启数据备份服务，以及备份周期进行选择。 - 根据医院实际情况，系统需支持与HIS系统对接获取预约患者签到状态。 - 系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定。 - ▲项目验收交付前，需支持根据医院使用需求，定制显示页面，包括但不限于候诊大屏、诊室门口小屏等页面，要求候诊大屏叫号弹窗提示，支持常用转场联动的动画效果，如飞入、飞出等；（需提供承诺函） - ▲为保障我院系统的安全，响应人或所投品牌需提供网络安全等级保护测评报告关键页，且总测评指标符合项不低于200个，符合率不低于70%，测评分数不低于75分。（所投品牌需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页） - ▲支持在后台以图形化界面为姓氏中常见多音字进行多音字替换发音维护，可自行对多音字进行增加或删除。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告） - ▲支持根据物理布局的需要，可将业务终端按照实际业务需求分组使用，支持设备的分布式部署，集中化管理。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告） - 支持“大屏智能唤醒技术”，在屏幕关闭的状态下，系统依然可以推送消息，然后自动熄屏。 - 系统需支持与HIS系统对接获取患者、医生、科室、诊区的相关数据； |
| 护士（门诊）分诊台管理客户端软件对接 | 2 | - 支持分诊叫号显示、交互页面管理功能，页面风格、页面属性，页面样式需支持通过后台直接选择样式。 - 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况。 - 系统应具备对诊区内设备进行日常维护管理，需支持对设备状态、位置等进行远程监控，还需支持对设备进行相关操作，包括但不限于重启、开关机设置、截屏、清屏、刷新等处理。 - 为方便护士对正在呼叫患者或已呼叫患者身份信息确认，需支持显示区域内，3-5名患者的历史呼叫记录，便于护士核实就诊患者身份。 - 通过与HIS系统对接，获取相关队列状态，可以查看某诊疗项目的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及患者的排队检查信息。 - 为便于护士发布寻人、寻物、通知等内容，系统应具备消息通知功能。 - 针对诊区紧急情况，系统应具备预警发送功能，可发送相应预警信息到门办大屏，及时提醒相应诊区发生了相应紧急情况。 - 可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：科室的等候队列、已就诊队列、过号队列，医生/诊室的已就诊队列、过号队列等功能。 - 分诊系统支持与HIS系统对接获取不同就诊状态。 |
| 医生工作站客户端软件对接 | 3 | 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； |
| 语音库模块功能 | 4 | 1.系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。 2.语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，需支持文本内容(中文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放。 3.需支持叫号语音音量网络远程调节。 4.语音要求为女声，支持普通话、粤语播放，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，可覆盖病区的所有角落。 |
| 院内系统数据交换接口 | 5 | 如业务需要，系统需支持视图方式、Webservice 方式、DLL 调用方式，实现与医院其它系统间的数据交换。 |
| 2.叫号屏货物需求： |  |  |
| 一级叫号屏 | 1 | 1.显示屏尺寸：≥65英寸 2.处理器要求：不低于4核 3.内存要求：≥2GB 4.外存储：≥32GB 5.操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6.分辨率：≥3840*2160 7.亮度：≥350 cd/m² 10.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 12.内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 13.为保证系统的稳定性和安全性，所招系统软、硬件需为同一厂家。 14.▲不同分屏区域：可以将权限细分到设备中模版布局的每个分屏区域，可将同一个设备中不同的分屏区域，可将同一个设备中不同的分屏区域分别赋予不同的人员进行操作，该人员智能操作被赋予权限的区域，而不能对整个播放任务进行操作。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 15.▲语音广播功能：支持接收客户端及管理端发送的文字广播内容，并自动转换为语音进行播报；（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 16.资质要求：具有国家强制性CCC认证证书、国家强制性产品认证试验报告、须提供复印件。 17.配置蓝牙基站信标，共计15个。 |
| 二级叫号屏 | 2 | 1.显示屏尺寸：≥22英寸 2.处理器要求：不低于4核，1.4GHZ 3.内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB 4.操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 5.分辨率：≥1920*1080 6.亮度：≥250 cd/m² 7.玻璃面安装：需考虑玻璃面与墙体的间距能否固定，玻璃打孔安装方式能否满足安装效果。 8.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 9.资质要求：提供CCC认证证书。 10.▲安全电压接入：设备应具有安全电压接入设计装置。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 12.▲叫号呼叫功能：支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报；并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息； （需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 13.▲信息显示隐私保护：支持开启/关闭客户信息显示隐私保护功能。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） |
| 3.技术需求： |  |  |
| 1.技术对接需求 | 1 | - 免费与现有HIS信息系统实现对接。 - 符合网络安全等级保护2.0标准要求。 主要包括： - 支持门诊和医技类 - 分诊站、诊间增加、删除、查询、修改 - 排班班次维护。医院排班系统中的班次信息创建、更新与管理。 - 节假日维护。 - 病人建档。为就诊患者创建专属电子健康档案，并准确录入其基本身份信息与初始医疗数据。 - 门诊签到（预约），签到后才能进入叫号队列。 - 医技类预约。包括指定时间、检查房间。 - 临时加号。在医生同意下，为已约满的时段额外新增挂号名额。 - 号源维护。对各科室及医生的可预约号源进行设置与管理。 - 短信提醒维护。 - 诊间医生站连接分诊叫号。 - 排班预留号维护。 - 医师专科维护。 - 专科预约设置。 - 挂号预约维护。 - 医师排班替换。 - 医师排班查询核对导出。 - 跟台护士排班。 - 预约单据打印。 - 病人生命体征采集。 - 门诊缴费。 - 预约记录相关操作。 - 申请单信息查询与调阅。 - 预存账户维护。 - 门诊数据上报、查询、打印。 - 门诊报表查询。 - 医技报表查询。 |
| 2.安装 | 2 | 包括安装、调试、综合布线工程以及9个门诊诊区功放及喇叭施工布线等。 |
| 4.商务需求： |  |  |
| 1.项目交付 | 1 | 项目交付标准包括但不限于：全部设备安装调试完毕；叫号软件与HIS等院方接口稳定联通，核心数据准确、实时；通过至少10个工作日（或门诊出诊日）试运行且运行稳定，满足正式运行要求；同时交付全部账号密码、操作手册并完成关键用户培训。 |
| 2.售后服务 | 1 | 项目验收通过后，中标人至少提供5年的免费升级维护服务。 |
|  | 2 | 1.维修响应及故障解决时间：在维保期内，所有服务及配件全部免费，提供全天24小时的远程、现场支持服务，院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如遇紧急故障工作人员在得到通知后10分钟内提供技术支持，2小时内给与响应措施；如不能远程解决，工作人员4小时内必须到达医院并设法排除故障。 2.项目需要配合医院完成使用培训工作，并提供培训的使用说明。 |
| 备注：“▲”为重要条款，参评企业须提供证明材料复印件并加盖公章。 |  |  |

（请双面打印）