中山七院二期门诊叫号屏项目调研需求确认书

- 项目基本信息表

| 项目名称 | 中山七院二期门诊叫号屏项目 |  |  |  | 预算金额（元） （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概述 | 中山大学附属第七医院（深圳）（以下简称“中山七院”）立足于“社会主义现代化先行示范区”和“世界一流大学”建设的带动，立志打造医教研为一体的国际化高水平医院。 结合医院实际现场环境，通过与HIS、LIS、PACS等系统进行时时数据交互，建立较为先进的排队模式，队列显示、消息通知等信息。系统建成后，将全面提升医院的公共服务技术水平，提升服务档次，提升患者对医院的满意度。 在医院门诊就诊中，患者不仅仅要求医院能满足看病的需要，同时要求医院尽量提高就医环境、服务质量、就诊秩序，降低就诊等待时间，并且由于医院体制改革不断深入，医院市场竞争愈发激烈，为了更好的提升医院形象，提高核心竞争力，利用高科技信息化手段，优化就医流程，静化等候环境。让广大患者有序、轻松愉悦就医环境已经成为医院提升医院服务水平的迫切要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物清单 | 序号 | 货物名称 | 内容 | 数量 |  | 单位 | 预算金额 |  |
|  | 1 | 一级叫号屏 | 总叫号信息屏 | 80 |  | 台 |  |  |
|  | 2 | 二级叫号屏 | 诊室叫号屏 | 23 |  | 台 |  |  |
|  | 3 | 叫号系统软件授权 | 包括多媒体医疗导引系统功能、护士分诊台管理客户端、医生工作站客户端软件功能、语音库模块功能 | 1 |  | 套 |  |  |
|  | 4 | 技术服务 | 安装、调试、综合布线工程 | 1 |  | 项 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）具体功能、技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.功能需求： |  |  |
| 多媒体医疗导引系统功能 | 1 | - 为方便管理，信息发布系统需与排队叫号系统需在同一平台管理； - 系统需支持支持一机多用的设置，随时改变其功能，直播、信息发布功能随意切换； - 支持各种多媒体档案格式，支持网络上流行的各类格式，并能够兼容后续的新的媒体格式； - 系统需支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览 - 系统需支持提供常规节目模板库，同时管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板 - 系统需支持备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原 - 系统需支持编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目，可设定31天的播放内容 - 将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，系统须支持设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能，脱机发布方式； - 系统需支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果。客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表 - 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； - 系统需支持唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能； - 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护 - 系统需支持播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员； - 系统终端需一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急情况时，所有显示屏都可正常播出本地节目 - 系统需支持实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等 - 系统需支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档 - 系统应采用B/S架构，任意在线管理人员均可通过浏览器登录系统后台，对系统所有部署硬件及播放内容进行远程管理，包括远程查看设备运行状态（在线或离线），远程重启，远程定时开关机设定，远程截图，远程升级等；且需支持信息发布系统与叫号系统在同一平台上管控。 - 系统需支持跑马灯管理，可对跑马灯进行新建、修改、删除、发布、停止、样式修改等日常管理操作； - 系统需支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊导引排队队列信息，并按显示规则推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。 - 系统后台应具备部门管理、用户管理、角色管理功能，终端管理，监控管理等子模块功能，方便后期维护人员对终端、播放内容进行高效管理。 - 叫号系统软件装载在分诊及HIS接口服务器上，该服务器需有良好的数据备份及安全措施 - 在医院提供对应接口情况下，系统可实现医院门诊、药房、检验科、收费、医技、服务台、抽血室、治疗室和日间手术室等分诊叫号、队列显示和信息引导等功能。 - 为满足多系统之间互联互通要求，方便后期对数据接口以及软件故障排查，系统需具备日志可视化管理功能，并能通过日志生成时间、操作者来源、操作类型、操作模块、操作结果、操作时间、耗时等进行快速筛查，极大方便后期日常维护工作。 - 为保证系统数据安全，系统后台需支持对数据的可视化管理，支持自定义设置历史数据保留时长，支持对数据进行隐私保护标识符号进行设置，支持选择是否开启数据备份服务，以及备份周期进行选择。 - 根据医院实际情况，系统需支持与HIS系统对接获取预约患者签到状态，实现可视化管理功能，支持选择是否开启预约签到功能，开启后，支持对预约患者提前签到时间、预约迟到条件、迟到患者惩罚机制，叫号策略等做相应的管理。 - 分诊系统软件需支持对分诊台进行添加、编辑、删除等基本操作，需支持对队列类型进行添加、编辑、删除等基本操作，需支持对接口数据源的添加、编辑、删除等基本操作。 - 通过与HIS系统对接获取相关队列报到数据，实现多种报到模式，需支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到。 - 系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定。 - 在医院提供对应接口情况下，系统可支持与药房现有的叫号系统实现一次登录、统一管理、统一部署。 - 信息发布系统与分诊系统可以安装在同一服务器上，两个系统为统一平台，同一个账号登陆一次，可同时管理两套系统。 - 支持“大屏智能唤醒技术”，在屏幕关闭的状态下，系统依然可以推送消息，然后自动熄屏。 - 系统需支持与HIS系统对接获取患者、医生、科室、诊区的相关数据；自定义分诊规则，实现对不同科室、诊区和队列的个性化设置，赋予护士调整规则和进行人工干预的灵活性，以适应不同患者的就诊需求，确保医疗服务的高效与公平。 |
| 护士分诊台管理客户端软件功能 | 2 | - 支持分诊叫号显示、交互页面管理功能，页面风格、页面属性，页面样式需支持通过后台直接选择样式。 - 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）。 - 对于需要在护士站签到的患者，分诊台需支持签到状态显示功能，分诊台固定位置显示患者是否签到成功，并有相应的弹窗提示，便于分诊护士进一步确认患者签到状态。 - 系统应具备对诊区内设备进行日常维护管理，需支持对设备状态、位置等进行远程监控，还需支持对设备进行相关操作，包括但不限于重启、开关机设置、截屏、清屏、刷新等处理。 - 为方便护士对正在呼叫患者或已呼叫患者身份信息确认，护士分诊台需支持显示区域内，3-5名患者的历史呼叫记录，便于护士核实就诊患者身份。 - 对接护士分诊台的预检功能（手工录入身高、体重、心率、体温、血压、视力、行程异常、跌倒评估等相关预检信息），当医生呼叫时候，可将在预检信息在虚拟叫号器端展现，提升医生看诊效率。 - 通过与HIS系统对接同步医生排班数据，分诊系统支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。 - 通过与HIS系统对接，获取相关队列状态，可以查看某诊疗项目的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 - 支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等。 - 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件需支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量。 - 在普通号情况下，分诊台系统需支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。 - 通过与HIS系统对接获取诊区转诊状态，分诊台需支持同一诊区下转诊功能：可将患者从一个队列转到另一个队列排队。 - 为便于护士发布寻人、寻物、通知等内容，方便诊区对叫号语音播报调整，分诊台需支持自定义语音功能，可根据诊区实际情况，自定义语音播报内容，支持添加快捷词组，调整播报的语音、语速、词组顺序、重复次数等，并可根据不同应用场景，指定区域内某一台，或某一批设备，进行语音播报。 - 通过与HIS系统对接获取患者检查状态，患者在一个诊区有多个检查项时，系统需支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生。 - 通过与HIS系统对接获取患者检查状态，实现延迟呼叫功能，例如在检查、治疗时，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。 - 通过与HIS系统对接，获取患者复诊状态，系统需支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。 - 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊。 - 支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。 - 针对诊区紧急情况，分诊系统应具备预警发送功能，如危机患者需转运、工作站故障、有人寻衅滋事、区域停水停电、起火等急需支援的情况，可发送相应预警信息到门办大屏，及时提醒相应诊区发生了相应紧急情况，需要紧急增援。 - 分诊系统需支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息。 - 可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：科室的等候队列、已就诊队列、过号队列，医生/诊室的已就诊队列、过号队列等功能。 - 分诊系统支持与HIS系统对接获取不同就诊状态，通过护士分诊台进行分诊操作，包括但不限于优先、转诊、挂起、延迟、绿色通道、复诊、批量报到等基本功能。 |
| 医生工作站客户端软件功能 | 3 | 1.支持医生ID号登录； 2.支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 3.支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 4.支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 5.医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略； 6.支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 7.支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 8.支持悬浮窗及自动停靠； 9.同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动跳过该患者呼叫，诊结后才能对其他队列进行呼叫。 10.可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； 11.为方便医护人员及时沟通，虚拟端叫号器需支持医护通讯功能，可通过通讯功能，向护士站分诊台发布求援信息，以及其他文字信息，如“我需安排手术，请安抚转诊患者”。支持广播功能，可发布相关内容到诊室设备，如“请张三家属进诊室”、“请过号患者到护士站重新签到”等等。 12.医生端虚拟叫号器软件需支持：①呼叫、②诊结、③过号功能。 |
| 语音库模块功能 | 4 | 1.系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。 2.语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，需支持文本内容(中文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放。 3.需支持叫号语音音量网络远程调节。 4.语音要求为女声，支持普通话、粤语播放，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，可覆盖病区的所有角落。 |
| 数据系统接口软件功能 | 5 | 系统需与医院 HIS、LIS、PACS 等系统进行数据对接，其应遵循标准的 HL7 接口，支持视图方式、Webservice 方式、DLL 调用方式实现各 系统间的数据交换。 系统对接，包含与第三方系统接口对接需要收取的所有费用。 |
| 2.一级叫号屏 | 6 | 1.显示屏尺寸：≥65英寸 2.处理器要求：不低于4核 3.内存要求：≥2GB 4.外存储：≥32GB 5.操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6.分辨率：≥3840*2160 7.亮度：≥350 cd/m² 10.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 12.内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 13.为保证系统的稳定性和安全性，所招系统软、硬件需为同一厂家。 14.资质要求：具有国家强制性CCC认证证书、国家强制性产品认证试验报告、须提供复印件。 |
| 3.二级叫号屏 | 7 | 1.显示屏尺寸：≥22英寸 2.处理器要求：不低于4核，1.4GHZ 3.内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB 4.操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 5.分辨率：≥1920*1080 6.亮度：≥250 cd/m² 7.玻璃面安装：需考虑玻璃面与墙体的间距能否固定，玻璃打孔安装方式能否满足安装效果（具体情况建议现场调研了解） 8.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 9.资质要求：提供CCC认证证书。 10.安全电压接入：设备应具有安全电压接入设计装置。 11.叫号呼叫功能：支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报；并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息； 12.分屏显示：设备可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域，每个区域内都可以混合播放不同类型的素材。 13.支持网络模式：设备可在不同网络模式下通信，支持互联网、局域网、无线网、5G网络，产品采用软件、硬件结合。 14.信息显示隐私保护：支持开启/关闭客户信息显示隐私保护功能。 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 4.对接需求 | 1 | 免费与现有HIS信息系统实现对接。 符合网络安全等级保护2.0标准要求。 |
| 5.安装 | 1 | 包括安装、调试、综合布线工程等。 |
| 商务需求： |  |  |
| 6. 售后服务 | 1 | 项目验收通过后，中标人至少提供5年的免费升级维护服务。 |
|  | 2 | 1.维修响应及故障解决时间：在维保期内，所有服务及配件全部免费，提供全天24小时的远程、现场支持服务，院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如遇紧急故障工作人员在得到通知后10分钟内提供技术支持，2小时内给与响应措施；如不能远程解决，工作人员4小时内必须到达医院并设法排除故障。 2.项目需要配合医院完成使用培训工作，并提供培训的使用说明。 |

（三）签字确认

| 需求科室签字（日期）： |  |
| --- | --- |
| 信息管理处民主管理小组签字（日期）： |  |

（请双面打印）