中山七院二期信息安全建设项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期信息安全建设项目 | 背景： 中山大学附属第七医院（深圳）二期项目，位于深圳市光明区新湖街道圳园路628号。用地面积约15.31万平方米，新建建筑面积69.98万平方米。项目力图建立超大型综合医院设计典范，采用智慧化、数字化医疗设计，代表时代前沿的“医疗航母”。同时依托中山大学科研教学优势，建设国际一流的医教研产协同发展的医学中心。本项目的信息安全建设是落实国家网络安全建设要求的重要举措。 建设内容： 1、等级保护合规安全能力建设：从区域边界、通信网络、计算环境、管理中心四个层面构建可信、可控、可管的等保合规安全； 2、数据安全能力建设：根据法律法规标准中数据安全相关技术要求，建设相应数据安全技术能力，满足合规条件并实现有效应用，实现数据安全识别、防护、监测、响应工作闭环，开展数据安全常态化管理运营工作。 | 1 | 项 |

（二）具体需求

| 需求 名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| （一）等级保护合规安全能力建设 |  |  |
| 1.数据中心区防火墙 | 1.1 | 数据中心区防火墙：2台。 - 部署模式：高可用(HA)集群部署，支持以下两种模式。 - 双主模式(Active-Active)：实现负载分担与业务连续性支持。 - 双机热备模式(Active-Standby)：支持主备自动切换。 - 每台防火墙规格要求如下。 - 交流双电源，性能参数：七层吞吐≥10Gbps，提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；此外还提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。默认含AV、IPS、应用特征库功能。 |
| 2.内外网隔离防火墙 | 2.1 | 内外网隔离防火墙：2台。 - 部署模式：高可用(HA)集群部署，支持以下两种模式。 - 双主模式(Active-Active)：实现负载分担与业务连续性支持。 - 双机热备模式(Active-Standby)：支持主备自动切换。 - 每台防火墙规格要求如下。 - 交流双电源，性能参数：七层吞吐≥8Gbps，提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；此外还提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。默认含AV、IPS、应用特征库功能。 |
| 3.网络流量安全监控 | 3.1 | - 网络流量探针服务器：4台。 - 流量采集整体性能：≥40Gbps。 - 部署要求：集群部署，支持按需增加节点（实现横向弹性扩容和性能线性提升）。 - 每台服务器硬件规格要求如下。 2路机架式服务器，CPU [hygon5380]*2，CPU核数≥16*2，内存 ≥256GB（ECC DDR4 RDIMM，速率≥3200MT/s），内置硬盘 [sata_ssd]*1（≥ 480G）、[nvme_ssd]*1（≥1920G），网卡数量1GE*2、10GE*4 |
|  | 3.2 | 流量安全监控分析：1套，授权不少于60台物理服务器节点数。 功能性要求如下： - 支持查看从互联网边界和内网边界到云VPC内的流量统计和流量列表。 - 支持对Web攻击、远程代码执行、注入、扫描行为、暴力破解、WebShell上传等网络入侵行为进行检测。 - 针对检测到的攻击行为生成攻击告警，并通过告警详情查看攻击的IP、类型、威胁等级等基本信息、攻击payload和请求响应报文，支持下载原始pcap包进行进一步分析。 - 支持一键封禁、一键加白等操作，可快速处理告警。 - 从攻击者的视图对入侵者的基础信息、威胁情报、攻击手法、攻击目标、攻击过程进行统一的分析展示。 - 支持对网络层、应用防护策略、端口扫描策略进行管理。 - 支持DGA域名、DNS隧道、加密流量行为分析。 - 支持对指定时间段的流量日志和安全事件日志进行查看和检索。 - 支持数据流量日志上报功能，将数据流量日志上传到安全管理中心做统一分析。 - 支持端口扫描欺骗策略，可添加需要防护的IP和端口，对恶意端口扫描行为进行欺骗。 - 支持与私有云平台统一用户体系、统一管理界面。 |
| 4.私有云安全运维中心（堡垒机） | 4.1 | - 私有云安全运维中心（堡垒机）：部署1套，用于平台侧支持，要求不少于500台物理设备授权。 - 部署方式：基于云原生架构，独占1台物理服务器部署，配置的物理服务器规格要求如下。 - 2路机架式服务器，CPU [hygon5380]*2，CPU核数≥16*2，内存 ≥256GB（ECC DDR4 RDIMM，速率≥3200MT/s），内置硬盘 [sata_ssd]*1（≥ 480G）、[nvme_ssd]*1（≥1920G），网卡数量1GE*2、10GE*4。 |
|  | 4.2 | - 私有云安全运维中心（堡垒机）：部署1套，用于租户侧支持，要求不少于400个虚拟机授权。 - 部署方式：基于云原生架构，使用私有云计算集群虚拟化资源部署。 |
|  | 4.3 | 私有云安全运维中心（堡垒机）须符合国密要求的以下标准： - 身份认证方式：支持国密令牌。 - 系统通过多种技术⼿段来保障⾃⾝与审计数据的安全性：采⽤国密算法保障数据传输和数据存储安全。 - 支持对接基于国密算法的动态令牌对堡垒机的登录实行双因素认证,以满足对登录的用户进行身份标识和鉴别。 |
|  | 4.4 | 私有云安全运维中心（堡垒机）功能性描述： - 支持根据需求对特殊访问与操作进行二次审批的功能，该功能可以进一步加强对第三方人员访问或关键设备访问操作的控制力度。二次审批功能支持以下两种方式：对新建远程访问会话进行审批；对特殊指令执行进行审批。由于每次访问操作都需要管理员进行审批确认，该功能也可以代替部分客户使用的双人密码管理方式。 - 账号管理：为每一个访问实体提供一个账号，以“实名制”明确每一个访问主体的身份，审计数据关联到具体的访问主体，切实将责任落实到人，杜绝账号复用。支持多种身份认证方式：本地认证、Radius认证、TOTP、国密令牌、LDAP认证、AD域认证、短信认证。 - 支持自动化审计数据存储管理，管理员可以对审计数据进行手工备份、导出，也可以设定自动归档策略进行自动归档。 - 对于所有远程访问目标的会话连接，均可实现操作过程同步监视和回放审计。运维人员在远程主机上做的任何操作都可同步显示在审计人员的监控画面中，管理员可以随时手工中断违规操作会话。 |
| 5．私有云安全管理中心 | 5.1 | 安全基础组件：1套，包括基于主机的入侵检测和云平台安全审计功能。授权不少于节点数60台物理服务器。 |
|  | 5.2 | 私有云安全管理中心：2套，由告警运营、态势监控、风险分析、威胁情报、风险处置、风险管理、日志管理、报表管理、策略管理、运营管理等功能模块构成，提供全面的日志采集接入、风险威胁检测定位、安全评估、可视化监控、处置响应等安全能力。 - 告警筛选：可基于时间、所属组织、告警来源、告警类型、告警风险级别、告警资产/告警源/目的IP等多维度条件进行告警数据的快速筛选和定位，并支持保存组合筛选条件，通过告警数据筛选条件进行快速切换，提高安全告警查询定位的效率。 - 威胁监测与分析平台： - 威胁事件：据不同安全分析模型的定义，检测发现高级持续性威胁，还原完整的网络攻击路径，提炼网络攻击的关键性证据信息，定位攻击发起源头及攻击目标，从而全面掌握相应威胁事件的安全防护弱点、攻击技术、威胁传导路径、影响范围等信息，为进一步的风险处置提供重要信息支撑。支持聚合同类型的日志和安全告警信息，以提高威胁判定的确信度，同时可以基于自身业务特点定义安全分析模型，以发现具有针对性的业务安全风险。 - 威胁情报：通过对全球范围内网络攻击的监控和分析，识别并提炼出恶意IP、域名、文件等IOC指标，威胁情报在云环境中进行本地输出，定期进行最新情报信息同步，从而提供高质量的威胁情报服务，主要应用于威胁事件关联、威胁溯源和关键信息调查取证等。 - 联动平台（自动化编排）：提供联合作战室，支持向机器人助手下发安全运营指令，包括生成日报、重保巡检、联动封禁、攻击者画像、受害者画像或其他自定义剧本，将日常工作自动化、流程化，提升安全响应速度，将安全专家从日常繁重琐碎的工作中解放出来，集中精力对抗高级威胁。可视化的编排引擎允许用户在不编写代码的情况下，完成对事件处理流程的编辑。 - 支持集中呈现租户侧云主机资产或虚拟化资产信息列表，包括云主机、云数据库、云存储、负载均衡、弹性外网IP、Tunnel和云外主机等资产实例信息，支持组织总数、组织资产总数、离线资产、各风险等级资产的统计，支持资产类型分布、近一日新增资产、公网开放资产类型等信息统计，以及资产基础信息、业务信息、网络攻击、异常行为、脆弱性风险，应用于租户侧资产风险管理。 - 安全风险管理：全面掌握云环境中平台及租户的资产信息，以及资产指纹、云外暴露、遭受网络攻击、异常行为、脆弱性等安全风险。 - 支持与私有云平台统一用户体系、统一管理界面。 |
| 6. 主机安全防护（服务器安全管理） | 6.1 | 主机安全防护（服务器安全管理）1套，支持不少于60台物理服务器授权(对应物理机上所创建虚拟机的主机安全防护授权数不限制)。 - 漏洞管理：Agent通过收集云服务器组件、软件版本、文件、注册表等信息确认漏洞，通过控制台或者调用OpenAPI触发漏洞修复。Win补丁存储于服务端，Linux采用自建yum源。 - 基线检查：服务端根据策略向Agent下发基线检查请求， Agent根据相应的检测策略收集主机信息，并与安全基线进行对照判断风险。 - 风险暴露：关联资产及应用的相关配置及网络信息，盘点云环境对外提供服务的资产、应用情况。 - 病毒防御：支持二进制特征/行为、webshell、脚本、勒索诱捕等病毒检测能力。 - 防篡改：支持备份还原+驱动拦截双模式（部分操作系统支持），对用户配置的文件防护目录及文件类型提供防篡改能力。 - 入侵事件：实时展示当前用户云环境中产生的所有风险及其详情，并提供处置和加白功能。 - 主机设置：主动防御支持单步主防和多步主防，在入侵行为对信息系统发生影响之前，主动防御能够及时精准预警，构建智能的可识别行为主体威胁动作的防御体系，降低云服务器所面临的威胁入侵风险。 - 日志检索：提供登录流水、暴力破解、进程快照、网络连接、端口监听快照、账号快照、进程启动的日志查询，支持前缀模糊匹配查询。 - 支持盘点资产的暴露面，可提供资产、暴露方式、暴露组件、暴露端口、可被利用的漏洞、暴露链路拓扑图及暴露风险详情等信息，存在多条暴露链路时，支持通过拓扑图方式展示所有暴露链路。 - 支持与私有云平台统一用户体系、统一管理界面。 |
| 7.容器安全防护 | 7.1 | 容器主机安全防护1套，支持不少于500VCPU授权。 - 容器安全支持对主流漏洞类型进行检测，帮助用户掌握资产中的漏洞和风险情况；支持检测包括Linux、应用漏洞（含应急漏洞）两种漏洞类型，针对检测出来的漏洞提供修复方案、验证等操作，提供具体漏洞详情，提供一键扫描功能。 - 容器主动防御功能从镜像自身安全、运行时安全、运行环境安全多维度主动检测容器运行时存在的安全风险。通过配置相应规则，支持拦截不可信进程和阻断容器逃逸行为，提升整体容器运行环境的安全水位。 - 支持根据防护需求，在提供的规则类型中选择所需类型。选择规则类型后，默认选中该类型支持的所有检测项。支持不需要开启指定检测项，可以取消选中该检测项的复选框。 - 支持加白名单，需要加入白名单的镜像名。最多可设置20个白名单。支持填写部分关键字进行模糊匹配。 |
| 8.Web应用防火墙 | 8.1 | Web应用防火墙：1套。 性能要求：HTTP/S流量恶意特征识别及防护，默认支持HTTP 4万QPS。 - 私有云平台业务流量防护：避免云平台被恶意入侵，保障云平台的核心数据安全，解决因恶意攻击导致的云平台性能异常问题 - 网站或者APP业务流量防护：将正常、安全的流量回源到服务器，避免网站服务器被恶意入侵，保障业务的核心数据安全，解决因恶意攻击导致的服务器性能异常问题。 |
|  | 8.2 | Web应用防火墙功能性描述： - 通过对Web请求和返回内容进行智能分析，使WAF具备智能判断攻击威胁的能力。智能语义分析算法由词法分析、语法分析、语义分析和威胁模型匹配4个步骤组成。 - 通过内置各类编程语言编译系统，对攻击Payload进行语义分析，识别其真正意图，依靠威胁模型识别其威胁等级，在面对突发0 day漏洞威胁时，同样具备识别和防御能力。 - 展示威胁情报的同步配置和同步状态。接入来自互联网的威胁情报信息，帮助甲方更好地观测来自互联网的可疑请求，制定更有针对性的防护策略，有效抵御攻击。 - 对用户站点SSL证书的管理，包括证书的上传、展示以及SSL私钥。当在防护站点管理中添加HTTPS站点时，可选择对应站点的证书。支持配置证书到期/过期提醒、证书筛选功能。包含SSL 证书、国密证书、CA证书和国密CA证书四种类型。 - 支持攻击防护策略： - 支持URL解码、JSON解析、Base64解码、十六进制转换、斜杠反转义、XML解析、PHP序列化对象解析、UTF-7解码等多种解码方式。 - 支持SQL注入检测、XSS检测、情报、CSRF检测、SSRF检测、PHP反序列化检测、Java反序列化检测、ASP代码注入检测、文件包含攻击检测、文件上传攻击检测、PHP代码注入检测、命令注入检测，机器人爬虫检测和服务器响应检测模块。 - 内置5种模式防护模板（默认防护策略、观察模式、高防模式、金融类客户、互联网客户），针对模板中的解码算法可自定义，攻击检测模块可单独开关或设置检测粒度 。 - 支持自定义拦截响应状态码。 - 支持开启HTTP响应检测并设置响应BODY检测长度。 - 支持设置HTTP请求BODY的检测长度。 - 支持开启/关闭检测超时限制。 - 支持webshell检测能力。 - 支持网页防篡改能力。 - 提供BOT防护能力，支持检测BOT攻击并对其进行人机验证，且支持动态防护配置，包括请求混淆、页面混淆、页面防调试。 - 支持与私有云平台统一用户体系、统一管理界面。 |
| 9.网络安全准入系统 | 9.1 | - 准入控制台：双机热备（HA）部署，接入数量不限制，接入终端类型不限制。 - 准入认证方式：支持多种接入认证方式（包括但不限于账号自管理、注册审批、MAC免认证、LDAP、企业微信、短信验证码、微信扫码等等）；支持交换机联动；支持无线认证接管。 - 终端安全一体化解决方案要求：与防病毒、安全基线、桌面管理、安全审计等功能形成终端安全一体化解决方案。根据接入控制策略，通过用户身份认证、终端安全状态检查等安全机制，针对终端提供网络接入控制功能，防止未授权或不满足安全策略的终端接入网络。 |
| 10.终端安全管理系统 | 10.1 | 点数要求不少于 1500点，含防病毒、安全基线、外设管控、外联管控、移动存储、补丁管理、终端审计等功能。 |
| （二）数据安全能力建设 |  |  |
| 1.数据库防火墙 | 1.1 | 数据库防火墙：2台。 - 部署模式：支持多种部署方式，包括但不限于反向代理、策略路由、桥接代理、透明网桥等。 - 高可用(HA)要求：双机集群部署，支持以下两种模式。 - 双主模式(Active-Active)：实现负载分担与业务连续性支持。 - 双机热备模式(Active-Standby)：支持主备自动切换。 - 性能要求：每台防火墙支持≥50000 SQL/秒。 - 功能要求：通过全面的数据库通讯协议解析，基于身份鉴别和行为分析的主动防御机制，能够主动实时监控、识别、告警、阻断针对数据库的安全威胁，实现用户的行为特征分析、访问行为监控和危险操作阻断。 - 数据安全能力体系化建设要求：支持接入本项目的数据安全平台，实现对数据安全产品统一管理、数据流转、用户行为分析、统一溯源、统一告警等。 |
| 2.数据库脱敏 | 2.1 | - 数据库脱敏：1台，脱敏速度≥每小时 150GB。 - 支持数据源、数据浏览、数据扫描、数据梳理、脱敏方案、水印管理、数据脱敏、数据对比、敏感管理和数据同步等功能。支持快速将数据从源数据库中读取，以不落地的形式处理后，高效的写入开发、测试以及大数据分析平台的数据库中。 - 数据安全能力体系化建设要求：支持接入本项目的数据安全平台，实现对数据安全产品统一管理、数据流转、用户行为分析、统一溯源、统一告警等。 |
| 3.特权账号管理平台 | 3.1 | - 支持特权账号的发现和纳管、自动化改密、密码验证和巡检、访问权限控制、锁定和释放、回收等功能，降低特权账号管理不善所带来的安全风险； - 提供特权访问控制台，支持账号生命周期管理、账号威胁分析、角色权限管理、访问控制、策略管理、审计、工单系统等； - 提供密码保险箱功能，实现密码/凭证在生成、存储、传输、使用、销毁全生命周期的安全管理； - 提供策略执行器功能，支持策略执行，包括账号发现，账号改密、账号验证； - 提供应用身份管理功能，支持对应用进行身份认证、账号凭证缓存和账号凭证供给等。 |
| 5.终端数据防泄漏 | 5.1 | - 点数要求不少于 1500点。 - 在终端安全管理系统上扩容终端水印及终端防泄漏功能授权，支持发现、识别、监控终端中的敏感数据，对单位数据资产分布、敏感数据的违规存储进行展现，同时对敏感数据的违规使用、扩散等敏感行为进行策略响应控制；支持屏显水印、截屏水印、打印水印等。 - 终端安全一体化解决方案要求：与终端网络安全准入、终端安全管理形成终端安全一体化解决方案。 |
| 6.数据安全平台 | 6.1 | 数据采集探针：2台。 - 流量采集整体性能：整体性能≥20Gbps。 - 部署要求：集群部署，支持按需增加节点（实现横向弹性扩容和性能线性提升）。 - 功能要求：可对异构日志数据进行统一接入、 清洗和存储，支持 Syslog、Kafka、文本等方式接入，同时可按标准格式对日志数据进行上报。 |
|  | 6.2 | 态势感知分析平台：1套。 - 对数据资产台账、数据分类分级目录、敏感数据资产态势、数据资产增长态势、数据资产风险态势等信息进行可视化展示；可绘制数据资产业务流向，还原数据流动链路，展示数据流动态势和流动过程中的风险。 - 数据安全能力体系化建设要求：收集各数据安全产品日志，实现对数据安全产品统一管理、数据流转、用户行为分析、统一溯源、统一告警等。 |
| 7.数据库审计 | 7.1 | 数据库审计：1套，支持不少于30个数据库实例授权。 - 审计日志记录： - Who：数据库名/实例名、数据库账号名。 - What：操作对象、操作类型、是否成功、影响行数。 - When：发生时间、耗时时长。 - Where：数据库客户端IP、数据库客户端工具、数据库客户端主机名。 - How：SQL语句、参数。 - 提供数据库全局查询、分组查询和独立查询三种分析视角，用户可以根据业务需求进行综合分析。同时，数据库审计系统提供用户行为的统计信息环比结果，帮助用户直观获取同一数据库不同时间段及不同数据库同一时间段的SQL语句量和会话量的对比数据和变化趋势。 - 实现对风险行为的描述和告警行为配置，风险策略包括： - 异常操作风险：通过IP、用户、数据库客户端工具、时间、用户、敏感对象、返回行数、系统对象、高危操作等多种元素细粒度定义要监控的风险访问行为。 - SQL注入：提供系统性的SQL注入库，以及基于正则表达式或语法抽象的SQL注入描述。 - 黑名单：提供准确而抽象的方式，对系统中的特定访问SQL语句进行描述，使这些SQL语句出现时能够迅速报警。 - 支持部署在私有云内或云外的多种数据源，包括：Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Hana、Sybase、Informix、GBase 、达梦、Hive、Teradata、Greenplum、Gauss、HBASE、MariaDB、TiDB、KingbaseES、MongoDB、Redis、Impala、OceanBase、Oscar等多种数据库及数据仓库。 - 数据安全能力体系化建设要求：支持接入本项目的数据安全平台，实现数据安全产品的统一管理、数据流转。 |
| 其他集成服务需求： |  |  |
| 1. 其他集成服务 | 1.1 | 所投安全产品的实施交付及运维服务，包含： - 提供本项目所需共勘、布线规划、硬件上架、系统调试等实施相关服务1套； - 提供本项目相关产品5*8驻场运维服务1人/年，辅助相关资源配置、运维等相关工作； - 提供所投安全产品原厂支持服务1套； - 提供本项目所需要的项目管理服务1套。 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 1. 其他要求 | 1.1 | 供应商资质要求： 供应商或供应商所投厂商需具有以下资质： 1、信息安全服务资质认证（CCRC）； 2、ISO 20000信息技术服务管理体系认证； 3、云安全管理体系（ISO/IEC27017）证书； 4、信息安全管理体系认证（ISO27000）证书； 5、网络安全应急服务支撑单位甲级证书。 |
|  | 1.2 | 人员要求： 供应商或供应商所投服务厂商所配备的实施团队人员应满足以下要求： 1、项目经理具有高级信息系统项目管理师证书，满足得1分； 2、投标人拟派实施团队人员配置齐全，组织架构完备，设置专业工作小组，工作职责明确，配置不少于3人的实施团队，满足得1分。 3、项目实施团队人员应具备优秀的信息安全运维能力，具备系统架构设计师、网络规划设计师、注册信息安全工程师证书。 |
|  | 1.3 | 业绩要求 供应商或供应商需提供三个以上2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）云平台信息安全建设项目（以供应商在项目中所投的云平台信息安全建设内容为准）业绩合同（多个业绩为同一个客户的按照一个业绩计算）。 |
| 2. 售后服务 | 2.1 | 1、紧急工单提供7*24响应，一般工单提供5*8响应；紧急工单标准：核心安全产品完全不可用或终端大规模感染等重大安全事件。 2、提供项目接口人（5*8），负责协调所投安全产品的运维服务需求，提供统一的工作台，实现服务履约管理、工单跟踪及问题闭环。 3、提供重大安全事件的应急响应、处置及协调，包含根因分析及改进措施。 4、月度提供包含云平台安全风险分析、终端安全合规率统计及最新威胁情报摘要的月度报告，对高风险项提供临时处置方案及长期架构优化建议。 5、季度提供包含安全事件趋势分析、防护措施有效性评估、安全产品运行总结的安全态势报告。 6、所有软硬件提供五年的硬件质保、软件版本升级授权、规则库/特征库更新授权。 |
|  | 2.2 | 免费维保期内，投标人提供15分钟响应，2小时上门，紧急事件1小时上门，7x24小时电话咨询服务；7x8小时现场或远程技术支持。 |