支撑结算的二期园区全光网网络和基础设施项目

调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑结算的二期园区全光网网络和基础设施项目 | 为确保二期网络完整性与可靠性，拟采购内网核心交换机1台、外网核心交换机1台、内网出口路由器2台、无线控制器1台，服务器4台、SSD SAS硬盘8块、光纤交换机1台、万兆交换机2台，详见功能需求。 | 1 | 项 |

（二）具体需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1. 内网核心交换机（1台） | 1.1 | 交换容量≥640Tbps、包转发率≥230400Mpps； |
|  | 1.2 | 采用CLOS交换机架构，支持交换网板槽位数≥4块、独立监控板卡1+1冗余、业务板槽位数≥8块、风扇框≥4个、电源模块≥6个； |
|  | 1.3 | 支持 PPPoE、802.1X、MAC、Portal 认证方式； |
|  | 1.4 | CPU芯片为国产自研芯片，自主可控，提供具备CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告； |
|  | 1.5 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+路由协议； |
|  | 1.6 | 支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping； |
|  | 1.7 | 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； |
|  | 1.8 | 支持VBST 基于 VLAN 生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； |
|  | 1.9 | 配置：双主控，双电源，独立监控板卡≥2块，万兆光口≥96个，100GE光口≥24个，万兆多模光模块≥40个，万兆单模光模块≥20个，100GE多模光模块≥12个，1条100GE AOC堆叠线缆，5年维保服务 |
| 2. 外网核心交换机（1台） | 2.1 | 交换容量≥640Tbps、包转发率≥230400Mpps； |
|  | 2.2 | 采用CLOS交换机架构，支持交换网板槽位数≥4块、独立监控板卡1+1冗余、业务板槽位数≥8块、风扇框≥4个、电源模块≥6个； |
|  | 2.3 | 支持 PPPoE、802.1X、MAC、Portal 认证方式； |
|  | 2.4 | CPU芯片为国产自研芯片，自主可控，提供具备CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告； |
|  | 2.5 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+路由协议； |
|  | 2.6 | 支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping； |
|  | 2.7 | 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； |
|  | 2.8 | 支持VBST 基于 VLAN 生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； |
|  | 2.9 | 配置：双主控，双电源，独立监控板卡≥2块，，万兆光口≥96个，100GE光口≥24个，，万兆多模光模块≥40个，万兆单模光模块≥20个，100GE多模光模块≥12个，1条100GE AOC堆叠线缆，5年维保服务 |
| 3．内网出口路由器（2台） | 3.1 | 支持25GE SFP28≥2个，10GE SFP+≥4个，GE电口≥4个； |
|  | 3.2 | 转发性能≥720Mpps、交换容量≥1160Gbps； |
|  | 3.3 | 支持OSPFv2/v3、RIPv2、IS-IS/IS-ISv6、BGPv4/BGPv4+、路由策略，静态路由； |
|  | 3.4 | 支持MPLS LDP，MPLS L3VPN，动态 LSP，IP FRR，LDP FRR，MPLS 6VPE，MPLS 6PE； |
|  | 3.5 | 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，VLAN 管理，VLAN 聚合，Voice VLAN，MAC 管理，STP/RSTP，MSTP； |
|  | 3.6 | 支持DHCPv4 Server/Client/Relay，DHCPv6 Server/Client/Relay，PPPoE client，NAT，接口管理，DNS； |
|  | 3.7 | 支持状态防火墙、IPSec、IPS、URL 过滤、Antivirus、支持特征库和病毒库升级； |
|  | 3.8 | CPU芯片为国产自研芯片，自主可控，提供具备CMA或CNAS标识的权威第三方检测报告； |
|  | 3.9 | 配置：万兆单模光模块≥6个，5年维保服务 |
| 4．无线控制器（1台） | 4.1 | 设备支持千兆电口≥12，万兆SFP+端口≥8，40G QSFP+端口≥2； |
|  | 4.2 | 支持管理AP规格≥10240； |
|  | 4.3 | 转发性能≥160Gbps； |
|  | 4.4 | 最大接入用户数≥102400； |
|  | 4.5 | 单台实际配置：可插拔电源模块≥2，万兆单模光模块≥4，5年维保服务 |
|  | 4.6 | 支持无线协议 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax；支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 |
|  | 4.7 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证，内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务，支持微信认证≥7000(与AP授权数量一致) |
|  | 4.8 | 支持与工务署AC冗余备份，支持1+1热备/N+1备份方式 |
| - 5.服务器1 - （2台） | 5.1 | 处理器：4颗Intel处理器，每颗核心数≥32核，主频≥2.4GHz |
|  | 5.2 | 内存：配置1024GB，采用DDR5内存，单根RDIMM内存≥64GB，≥4800MT/s |
|  | 5.3 | 硬盘：≥2块960GB SSD |
|  | 5.4 | 网卡：≥3块双端口1G/10G以太网光纤网卡（含万兆光模块）、≥1块四端口千兆电网卡 |
|  | 5.5 | 光纤通道卡：≥2块单端口16Gb光纤通道卡（含光模块） |
|  | 5.6 | 电源为冗余电源、5年维保服务 |
| - 服务器2 （2台） | 6.1 | 处理器：4颗Intel处理器，每颗核心数≥24核，主频≥2.4GHz |
|  | 6.2 | 内存：配置512GB，采用DDR5内存，单根RDIMM内存≥64GB，≥4800MT/s |
|  | 6.3 | 硬盘：≥2块960GB SSD |
|  | 6.4 | 网卡：≥3块双端口1G/10G以太网光纤网卡（含万兆光模块）、≥1块四端口千兆电网卡 |
|  | 6.5 | 光纤通道卡：≥2块单端口16Gb光纤通道卡（含光模块） |
|  | 6.6 | 电源为冗余电源、5年维保服务 |
| - SSD SAS硬盘 | 7.1 | 数量：≥8块 规格：3.84TB SSD SAS硬盘单元(2.5") 兼容性：兼容现有存储系统，组建全闪存储池以提升数据库存储IO性能 |
| - 光纤交换机 - （1台） | 8.1 | 端口：配置≥48个16Gb FC端口 |
|  | 8.2 | 光模块：配置≥48个16Gb FC光纤模块 |
|  | 8.3 | 授权：配置全端口激活 |
|  | 8.4 | 电源为冗余电源、5年维保服务 |
| - 万兆交换机 - （2台） | 9.1 | 端口：配置≥48个10GE SFP+，≥6个40/100GE QSFP28 |
|  | 9.2 | 光模块：配置≥48个万兆多模模块，≥2个40GE多模光模块 |
|  | 9.3 | 堆叠线缆：配置2条40G堆叠线 |
|  | 9.4 | 电源为冗余电源、5年维保服务 |
|  | 9.5 | 支持BGP-EVPN、M-LAG、DCBX、PFC、ETS、VXLAN routing 和 bridging |
| 其他技术需求： |  |  |
| 对接需求 | 2.1 | 提供硬件设备上架、上电、接线、理线、打标签服务 |
|  | 2.2 | 提供操作系统安装、数据库软件安装和数据库集群部署实施服务 |
|  | 2.3 | 提供存储SAN网络规划设计、Zone配置、存储池配置、LUN配置、LUN映射实施对接 |
|  | 2.4 | 提供网络架构规划、设备安装调试及互联部署、核心网络平滑升级与配置变更 |
| 商务需求： |  |  |
| 3. 售后服务 | 3.1 | 新购设备硬件要求原厂商 五 年质保服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  | 3.2 | 采购人在使用过程中如发现不能自行解决的问题，可采用电话、即时通讯工具等方式联系，中标人需提供7*24响应服务，接到报修15分钟内响应，120分钟内上门并解决故障。 |