中山七院二期门诊叫号屏项目评审需求书

- 1.项目基本信息表

| 项目 名称 | 中山七院二期门诊叫号屏项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 概述 | 中山大学附属第七医院（深圳）（以下简称“中山七院”）立足于“社会主义现代化先行示范区”和“世界一流大学”建设的带动，立志打造医教研为一体的国际化高水平医院。 结合医院实际现场环境，通过与医院系统进行实时数据交互，建立较为先进的队列显示、消息通知等信息。系统建成后，将全面提升医院的公共服务技术水平，提升服务档次，提升患者对医院的满意度。 在医院门诊就诊中，患者不仅仅要求医院能满足看病的需要，同时要求医院尽量提高就医环境、服务质量、就诊秩序，降低就诊等待时间，并且由于医院体制改革不断深入，医院市场竞争愈发激烈，为了更好的提升医院形象，提高核心竞争力，利用高科技信息化手段，优化就医流程，静化等候环境。让广大患者有序、轻松愉悦就医环境已经成为医院提升医院服务水平的迫切要求。 |  |  |  |  |
| 货物总清单 | 序号 | 货物名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 一级叫号屏 | 总叫号信息屏 | 23 | 台 |
|  | 2 | 二级叫号屏 | 诊室叫号屏 | 80 | 台 |
|  | 3 | 户内显示设备1（P2.0） | 显示设备净尺寸5.44m*2.88m=15.6672平方米，视频处理器1台，配套安装结构及包边1项，配电柜1台，周边配套线缆包括但不限于动力线缆，电源线，网线，光纤收发器等。 | 1 | 套 |
|  | 4 | 户内显示设备2（P2.0） | 显示设备净尺寸4.48m*2.56m=11.4688平方米，屏体分辨率：2240*1280,视频处理器1台，配套安装结构及包边1项，配电柜1台，周边配套线缆包括但不限于动力线缆，电源线，网线，光纤收发器等。 | 1 | 套 |
|  | 5 | 户内显示设备3（P2.0） | 显示设备净尺寸6.72m*3.84m=25.8048平方米，视频处理器1台，配套安装结构及包边1项，配电柜1台，周边配套线缆包括但不限于动力线缆，电源线，网线，光纤收发器等。 | 2 | 套 |
|  | 6 | 户内显示设备4（P2.0） | 显示设备净尺寸5.12m*2.88m=14.7456平方米，视频处理器1台，配套安装结构及包边1项，配电柜1台，周边配套线缆包括但不限于动力线缆，电源线，网线，光纤收发器等。 | 1 | 套 |
|  | 7 | 叫号系统软件授权对接 | 包括多媒体医疗导引系统功能、护士分诊台管理客户端功能、医生工作站客户端软件功能、语音库模块功能、院内系统数据交换接口 | 1 | 套 |
|  | 8 | 技术服务 | 技术对接需求、安装、调试、综合布线工程等 | 1 | 项 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2.户内显示设备清单明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1户内显示设备1（P2.0） (显示屏净尺寸5.44m*2.88m=15.6672平方米，屏体分辨率：2720*1440,大屏功耗：10.5KW） |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示设备1（P2.0） | 15.6672 | 平方米 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室内钢结构设计； | 1 | 项 |  |
| 5 | 包装材料 | 15.6672 | 平方米 |  |
| 2 户内显示设备2（P2.0） (显示屏净尺寸4.48m*2.56m=11.4688平方米，屏体分辨率：2240*1280,大屏功耗：7.4KW） |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示设备2（P2.0） | 11.4688 | 平方米 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室内钢结构设计； | 1 | 项 |  |
| 5 | 包装材料 | 11.4688 | 平方米 |  |
| 3 户内显示设备3（P2.0） (显示屏净尺寸6.72m*3.84m=25.8048平方米，屏体分辨率：3360*1920,大屏功耗：17KW） |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示设备4（P2.0） | 51.6096 | 平方米 |  |
| 2 | 视频处理器 | 2 | 台 |  |
| 3 | 配电柜 | 2 | 台 |  |
| 4 | 室内钢结构设计； | 2 | 项 |  |
| 5 | 铝塑板包边 | 2 | 项 |  |
| 6 | 包装材料 | 51.6096 | 平方米 |  |
| 4户内显示设备4（P2.0） (显示屏净尺寸5.12m*2.88m=14.7456平方米，屏体分辨率：2560*1440,大屏功耗：10.5KW） |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示设备4（P2.0） | 11.4688 | 平方米 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室内钢结构设计； | 1 | 项 |  |
| 5 | 包装材料 | 11.4688 | 平方米 |  |
| 5 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 3 | 信息发布平台管理软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 发布盒 | 4 | 台 |  |
| 5 | 配套线缆 | 1 | 项 |  |

- 具体功能、技术要求

1.功能需求

| 序号 | 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体医疗导引系统功能 | - 系统需支持支持一机多用的设置，随时改变其功能，直播、信息发布功能随意切换； - 支持各种多媒体档案格式，支持网络上流行的各类格式，并能够兼容后续的新的媒体格式； - 系统需支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览 - 系统需支持提供常规节目模板库，同时管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板 - 系统需支持备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原 - 系统需支持编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目，可设定31天的播放内容 - 将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，系统须支持设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能，脱机发布方式； - 系统需支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。 - 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； - 系统需支持唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能； - 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护 - 系统需支持播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员； - 系统终端需一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急情况时，所有显示屏都可正常播出本地节目 - 系统需支持实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等 - 系统需支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档 - 系统应采用B/S架构，任意在线管理人员均可通过浏览器登录系统后台，对系统所有部署硬件及播放内容进行远程管理，包括远程查看设备运行状态（在线或离线），远程重启，远程定时开关机设定，远程截图，远程升级等；且需支持信息发布系统与叫号系统在同一平台上管控。 - 系统需支持跑马灯管理，可对跑马灯进行新建、修改、删除、发布、停止、样式修改等日常管理操作； - 系统需支持与HIS系统对接，实时生成最新的分诊导引排队队列信息，并按显示规则推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。 - 系统后台应具备部门管理、用户管理、角色管理功能，终端管理，监控管理等子模块功能，方便后期维护人员对终端、播放内容进行高效管理。 - 叫号系统软件装载在分诊及HIS接口服务器上，该服务器需有良好的数据备份及安全措施 - 在医院提供对应接口情况下，系统可实现分诊叫号、队列显示和信息引导等功能。 - 为满足多系统之间互联互通要求，方便后期对数据接口以及软件故障排查，系统需具备日志可视化管理功能，并能通过日志生成时间、操作者来源、操作类型、操作模块、操作结果、操作时间、耗时等进行快速筛查，极大方便后期日常维护工作。 - 为保证系统数据安全，系统后台需支持对数据的可视化管理，支持自定义设置历史数据保留时长，支持对数据进行隐私保护标识符号进行设置，支持选择是否开启数据备份服务，以及备份周期进行选择。 - 根据医院实际情况，系统需支持与HIS系统对接获取预约患者签到状态。 - 系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定。 - ▲项目验收交付前，需支持根据医院使用需求，定制显示页面，包括但不限于候诊大屏、诊室门口小屏等页面，要求候诊大屏叫号弹窗提示，支持常用转场联动的动画效果，如飞入、飞出等；（需提供承诺函） - ▲为保障我院系统的安全，响应人或所投品牌需提供网络安全等级保护测评报告关键页，且总测评指标符合项不低于200个，符合率不低于70%，测评分数不低于75分。（所投品牌需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页） - ▲支持在后台以图形化界面为姓氏中常见多音字进行多音字替换发音维护，可自行对多音字进行增加或删除。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告） - ▲支持根据物理布局的需要，可将业务终端按照实际业务需求分组使用，支持设备的分布式部署，集中化管理。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告） - 支持“大屏智能唤醒技术”，在屏幕关闭的状态下，系统依然可以推送消息，然后自动熄屏。 - 系统需支持与HIS系统对接获取患者、医生、科室、诊区的相关数据； |
| 2 | 护士（门诊）分诊台管理客户端软件对接 | - 支持分诊叫号显示、交互页面管理功能，页面风格、页面属性，页面样式需支持通过后台直接选择样式。 - 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况。 - 系统应具备对诊区内设备进行日常维护管理，需支持对设备状态、位置等进行远程监控，还需支持对设备进行相关操作，包括但不限于重启、开关机设置、截屏、清屏、刷新等处理。 - 为方便护士对正在呼叫患者或已呼叫患者身份信息确认，需支持显示区域内，3-5名患者的历史呼叫记录，便于护士核实就诊患者身份。 - 通过与HIS系统对接，获取相关队列状态，可以查看某诊疗项目的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及患者的排队检查信息。 - 为便于护士发布寻人、寻物、通知等内容，系统应具备消息通知功能。 - 针对诊区紧急情况，系统应具备预警发送功能，可发送相应预警信息到门办大屏，及时提醒相应诊区发生了相应紧急情况。 - 可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：科室的等候队列、已就诊队列、过号队列，医生/诊室的已就诊队列、过号队列等功能。 - 分诊系统支持与HIS系统对接获取不同就诊状态。 |
| 3 | 医生工作站客户端软件对接 | 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； |
| 4 | 语音库模块功能 | 1.系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。 2.语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，需支持文本内容(中文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放。 3.需支持叫号语音音量网络远程调节。 4.语音要求为女声，支持普通话、粤语播放，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，可覆盖病区的所有角落。 |
| 5 | 院内系统数据交换接口 | 如业务需要，系统需支持视图方式、Webservice 方式、DLL 调用方式，实现与医院其它系统间的数据交换。 |

2.货物需求

| 序号 | 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级叫号屏 | 1.显示屏尺寸：≥65英寸 2.处理器要求：不低于4核 3.内存要求：≥2GB 4.外存储：≥32GB 5.操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6.分辨率：≥3840*2160 7.亮度：≥350 cd/m² 10.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 12.内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 13.为保证系统的稳定性和安全性，所招系统软、硬件需为同一厂家。 14.▲不同分屏区域：可以将权限细分到设备中模版布局的每个分屏区域，可将同一个设备中不同的分屏区域，可将同一个设备中不同的分屏区域分别赋予不同的人员进行操作，该人员智能操作被赋予权限的区域，而不能对整个播放任务进行操作。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 15.▲语音广播功能：支持接收客户端及管理端发送的文字广播内容，并自动转换为语音进行播报；（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 16.资质要求：具有国家强制性CCC认证证书、国家强制性产品认证试验报告、须提供复印件。 17.配置蓝牙基站信标，共计15个。 |  |
| 2 | 二级叫号屏 | 1.显示屏尺寸：≥22英寸 2.处理器要求：不低于4核，1.4GHZ 3.内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB 4.操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 5.分辨率：≥1920*1080 6.亮度：≥250 cd/m² 7.玻璃面安装：需考虑玻璃面与墙体的间距能否固定，玻璃打孔安装方式能否满足安装效果。 8.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 9.资质要求：提供CCC认证证书。 10.▲安全电压接入：设备应具有安全电压接入设计装置。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 12.▲叫号呼叫功能：支持接收客户端发送的叫号呼叫信息，进行语音叫号播报；并支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息； （需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） 13.▲信息显示隐私保护：支持开启/关闭客户信息显示隐私保护功能。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告） |  |

| 3 户内显示设备1（P2.0） (显示屏净尺寸5.44m*2.88m=15.6672平方米，屏体分辨率：2720*1440,大屏功耗：10.5KW） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户内显示设备1（P2.0） | 1.显示设备灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.显示设备采用≤2.0mm点间距； 3.显示设备模组尺寸320mm*160mm； 4.显示设备采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.显示设备符合等同或优于IP5X防护等级； 6.显示设备亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.显示设备对比度≥10000：1；显示设备杂点率≤1/100000且无连续失控点； 8.显示设备亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 9.显示设备观看水平≥160°/垂直视角≥140°； 10.显示设备刷新频率≥3840Hz； 11.显示设备峰值功耗为≤450W/㎡；显示设备平均功耗为≤150W/㎡； 12.显示设备具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； ▲13.具备显示设备开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（提供功能截图佐证并加盖制造厂家公章） ▲为保证产品有完善且及时的售后响应能力，投标产品制造厂商已通过《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）认证，服务能力达到十星级及以上标准，该认证证书可在CNCA全国认证认可信息公共服务平台查询核实。 ▲制造商通过ISOIEC270012013信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。 |
| 2 | 视频处理器 | 1.整机带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口； |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； |
| 4 | 室内钢结构设计； | 室内钢结构设计； |
| 5 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 |
| 4 户内显示设备2（P2.0） (显示屏净尺寸4.48m*2.56m=11.4688平方米，屏体分辨率：2240*1280,大屏功耗：7.4KW） |  |  |
| 1 | 户内显示设备2（P2.0） | 1.显示设备灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.显示设备采用≤2.0mm点间距； 3.显示设备模组尺寸320mm*160mm； 4.显示设备采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.显示设备符合等同或优于IP5X防护等级； 6.显示设备亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.显示设备对比度≥10000：1；显示设备杂点率≤1/100000且无连续失控点； 8.显示设备亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 9.显示设备观看水平≥160°/垂直视角≥140°； 10.显示设备刷新频率≥3840Hz； 11.显示设备峰值功耗为≤450W/㎡；显示设备平均功耗为≤150W/㎡； 12.显示设备具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； ▲13.具备显示设备开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（提供功能截图佐证并加盖制造厂家公章）） ▲为保证产品有完善且及时的售后响应能力，投标产品制造厂商已通过《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）认证，服务能力达到十星级及以上标准，该认证证书可在CNCA全国认证认可信息公共服务平台查询核实。 ▲制造商通过ISOIEC270012013信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。 |
| 2 | 视频处理器 | 1.整机带载≥390万像素自定义输出，宽度≥11520点，高度≥11520点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥6路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口； |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； |
| 4 | 室内钢结构设； | 室内钢结构设计； |
| 5 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 |
| 5 户内显示设备3（P2.0） (显示屏净尺寸6.72m*3.84m=25.8048平方米，屏体分辨率：3360*1920,大屏功耗：17KW） |  |  |
| 1 | 户内显示设备3（P2.0） | 1.显示设备灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.显示设备采用≤2.0mm点间距； 3.显示设备模组尺寸320mm*160mm； 4.显示设备采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.显示设备符合等同或优于IP5X防护等级； 6.显示设备亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.显示设备对比度≥10000：1；显示设备杂点率≤1/100000且无连续失控点； 8.显示设备亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 9.显示设备观看水平≥160°/垂直视角≥140°； 10.显示设备刷新频率≥3840Hz； 11.显示设备峰值功耗为≤450W/㎡；显示设备平均功耗为≤150W/㎡； 12.显示设备具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； ▲13.具备显示设备开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（提供功能截图佐证并加盖制造厂家公章）） ▲为保证产品有完善且及时的售后响应能力，投标产品制造厂商已通过《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）认证，服务能力达到十星级及以上标准，该认证证书可在CNCA全国认证认可信息公共服务平台查询核实。 ▲制造商通过ISOIEC270012013信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。 |
| 2 | 视频处理器 | 1.整机带载≥1040万像素自定义输出，宽度≥61440点，高度≥61440点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@60Hz； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥16路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备独立3.5mm音频输入输出； 12.具备≥4路HDMI 1.3输入接口，≥1路HDMI2.0输入接口，≥1路DP1.2输入接口； |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； |
| 4 | 室内钢结构设计 | 室内钢结构设计； |
| 5 | 铝塑板包边 | 铝塑板包边 |
| 6 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 |
| 6 户内显示设备4（P2.0） (显示屏净尺寸5.12m*2.88m=14.7456平方米，屏体分辨率：2560*1440,大屏功耗：10.5KW） |  |  |
| 1 | 户内显示设备4（P2.0） | 1.显示设备灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.显示设备采用≤2.0mm点间距； 3.显示设备模组尺寸320mm*160mm； 4.显示设备采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.显示设备符合等同或优于IP5X防护等级； 6.显示设备亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.显示设备对比度≥10000：1；显示设备杂点率≤1/100000且无连续失控点； 8.显示设备亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 9.显示设备观看水平≥160°/垂直视角≥140°； 10.显示设备刷新频率≥3840Hz； 11.显示设备峰值功耗为≤450W/㎡；显示设备平均功耗为≤150W/㎡； 12.显示设备具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； ▲13.具备显示设备开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（提供功能截图佐证并加盖制造厂家公章）） ▲为保证产品有完善且及时的售后响应能力，投标产品制造厂商已通过《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）认证，服务能力达到十星级及以上标准，该认证证书可在CNCA全国认证认可信息公共服务平台查询核实。 ▲制造商通过ISOIEC270012013信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。 |
| 2 | 视频处理器 | 1.整机带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口； |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统； 13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； |
| 4 | 室内钢结构设计 | 室内钢结构设计； |
| 5 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 |
| 7控制设备以及配套设备 |  |  |
| 1 | 显示设备交换机 | 1.≥16个千兆网口 2.支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等网络标准 |
| 2 | 控制终端 | 1.处理器：≥i7处理器 2.内存：≥16G 3.硬盘：≥1TB SSD 4.系统：Windows 7/8/10 5.包含≥21.45英寸显示器（分辨率：1080P） |
| 3 | 信息发布平台管理软件 | 1.具备≥4种播放模式，支持连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能。 2.具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看。 3.具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx文件格式。 ▲4.内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置。（提供截图佐证并加盖制造厂家公章） 5.具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理。 6.具备插播字幕，自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览。 ▲7.具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置≥5级审核人，每级≥1人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。（提供截图佐证并加盖制造厂家公章） 8.具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配。 ▲制造商通过ISOIEC270012013信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。 |
| 4 | 发布盒 | 1.具备播放图片、视频、音频、文件素材资源。 2.具备节目设置播放方式和日程，如连续播放、循环播放、定时播放、实时插播。具备设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。 3.具备插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 4.配备≥10核处理器，≥1.3GHz主频，≥8GB运行内存，≥256GB存储内存；具有WiFi和蓝牙功能，具有看门狗定时器。 5.具备≥3840×2160分辨率视频信号输出，具备兼容1080P全高清解码。 6.具有≥2个千兆网络接口，≥2个HDMI2.0接口，≥2个USB3.1接口，≥4个USB2.0接口，≥2个DB-9接口，≥1个3.5mm音频输出接口，≥1个3.5mm麦克风输入接口，≥1个Type-C接口，≥1个恢复按钮，≥1个复位按钮，≥1个电源按钮。 |
| 5 | 配套线缆 | 包括但不限于动力线缆，电源线，网线，光纤收发器，镀锌钢管等。 |

3.技术需求

| 序号 | 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术对接需求 | - 免费与现有HIS信息系统实现对接。 - 符合网络安全等级保护2.0标准要求。 主要包括： - 支持门诊和医技类 - 分诊站、诊间增加、删除、查询、修改 - 排班班次维护。医院排班系统中的班次信息创建、更新与管理。 - 节假日维护。 - 病人建档。为就诊患者创建专属电子健康档案，并准确录入其基本身份信息与初始医疗数据。 - 门诊签到（预约），签到后才能进入叫号队列。 - 医技类预约。包括指定时间、检查房间。 - 临时加号。在医生同意下，为已约满的时段额外新增挂号名额。 - 号源维护。对各科室及医生的可预约号源进行设置与管理。 - 短信提醒维护。 - 诊间医生站连接分诊叫号。 - 排班预留号维护。 - 医师专科维护。 - 专科预约设置。 - 挂号预约维护。 - 医师排班替换。 - 医师排班查询核对导出。 - 跟台护士排班。 - 预约单据打印。 - 病人生命体征采集。 - 门诊缴费。 - 预约记录相关操作。 - 申请单信息查询与调阅。 - 预存账户维护。 - 门诊数据上报、查询、打印。 - 门诊报表查询。 - 医技报表查询。 |
| 2 | 安装 | 包括安装、调试、综合布线工程以及9个门诊诊区功放及喇叭施工布线等。 |
| 3 | 项目交付 | 项目交付标准包括但不限于：全部设备安装调试完毕；叫号软件与HIS等院方接口稳定联通，核心数据准确、实时；通过至少10个工作日（或门诊出诊日）试运行且运行稳定，满足正式运行要求；同时交付全部账号密码、操作手册并完成关键用户培训。 |
| 4 | 售后服务 | 项目验收通过后，中标人至少提供5年的免费升级维护服务。 |
| 5 |  | 1.维修响应及故障解决时间：在维保期内，所有服务及配件全部免费，提供全天24小时的远程、现场支持服务，院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如遇紧急故障工作人员在得到通知后10分钟内提供技术支持，2小时内给与响应措施；如不能远程解决，工作人员4小时内必须到达医院并设法排除故障。 2.项目需要配合医院完成使用培训工作，并提供培训的使用说明。 |