中山七院安防监控系统项目需求书

一、项目背景

医疗卫生事业关乎民生，国家一直高度重视并稳步推进医药卫生体制改革。在医疗卫生 “十三五”发展规划中，医疗信息化被确定为重点突破领域并被纳为国家“十三五”信息化发展的重点。其中，在包括远程医疗信息系统、医疗信息平台、医院智能化系统等医疗信息化建设中，智能及安防系统的助力十分重要。

根据我院对安防系统高清化安全需求外，通过一些智能化技术结合物联网技术，实现医院高效化、智能化管理；进而有效提升医院运营工作管理水平，并逐步为管理部门决策分析、安保调度指挥提供便利，主要需求体现在安全、智能、管理三大方面。

安全：安全防范系统实现行业综合安防系统建设，通过智能安全防范系统进行全方位安全升级，实现医院可视化预警，进行智能化防范处理，实现医院视频综合性业务应用。

智能：通过人脸识别、车牌识别等智能化技术手段，提高安全防范等级，改变传统安防系统事后取证尴尬境地，实现事前预防，防微杜渐，提升医院整体管理水平。

管理：对现场管理过程进行高效监控，及时响应异常事件处理，保证管理过程信息有效应用。将庞大数据信息利用与挖掘出来，并以合适的方式展现，为后勤安保管理工作的科学决策提供有效参考与支撑，提高医院资源的使用和调度效率，提高医院的后勤保障能力。

二、具体需求描述

- 智能感知设备建设需求

此次建设的智慧医院安全防护系统，需要具备图像识别智能算法，当摄像机检测区域内出现了人/车/物等对象时，以人脸识别，车辆识别、行为特征等技术，提取相应数据信息。为后端结构化查证，提供数据支撑。支持人脸属性提取，如性别，年龄，眼镜，表情等信息。

- 智能周界识别技术需求

对于医院周界、限行区域等场景，需要使得视频监控系统具备智能识别报警功能，当有人体、车辆闯入区域时，能够进行精准识别，从而使得视频监控具备主动布放功能，节省人力、提高预警能力。并且摄像机需具备内置扬声器，在周界报警条件触发后，可进行声音报警。

- 结构化布控需求

医院的进出人员密集程度和复杂程度正呈几何式增长，且面临着多通道和多出入口的问题，导致传统简单的管理已无法满足复杂的医院管理需求。在具备AI智能的感知设备基础上，需要具备结构化布控技术，具体体现在：

- 对医院已知的黄牛/惯偷/医闹人群潜入，保安人员能够通过后端系统快速发现并处理，当上述人群出现在现场时，需要对上述人群行为进行有效预警并监管。

- 针对出现的治安事件进行事后查询时，需要通过体貌特征的快速检索查证，实现通过人脸、人体等结构化信息的快速搜索查询。

- 系统应具备海量结构化数据查询，支持2000万人体检测历史抓拍库、支持2000万机动车检测历史抓拍、支持2000万条人脸历史抓拍库。

- 系统设计框架

整套智慧医院升级改造系统，需要通过智能感知前端摄像机、智能分析服务器、集中存储磁盘阵列，以及管理平台进行组合，实现系统的完整性

- 磁盘阵列存储需求

- 此次建设的磁盘阵列，需要基于专业的控制器架构，为视频监控系统支撑大容量、高安全性的集中存储。

- 磁盘阵列需满足高性能多核处理器，保障海量数据处理的稳定性。

- 为保证磁盘阵列存储可靠性以及安全性，磁盘阵列需具备各类安全功能，如RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID、N+M集群、智能风扇调速等。

- 为保证系统的兼容性，磁盘阵列需支持Onvif、GB28181等标准协议，保障对不同厂家前端设备的兼容性

- 系统功能以及平台要求

- 人脸识别入侵报警

系统需具备医院的内部人员/访客导入白名单库功能，在布控范围内，通过人脸摄像机或普通摄像机+智能服务器实现陌生人或黑名单人员的出现进行弹窗式报警，对医院的异常人员进行管控，控制潜在治安事件。同时还可增加对出入口门禁、打卡机等多维度接入设备打通，对陌生人、黑名单人进行无死角人脸抓拍、布控预警，进而实现对区域内人员精准管控，省人工，更安全。

- 人员轨迹还原

通过被调查人员的人脸信息，在系统中进行人脸以图搜图，输出人员活动轨迹及时间分析，亦可通过人脸、人体、车辆、非机动车特征属性的结构化数据分析后的结果进行快速查证，节省90%以上查证时间。

- 视频物联综合管理平台

- 整套系统，需要围绕着一套视频物联综合管理平台进行统一管理，平台需具为嵌入式Linux操作系统，采用软硬一体架构，提高平台运行稳定性。

- 平台需具备视频设备、结构化数据以及视频物联设备的管理功能。

- 平台支持自定义配置业务数据展现，展示对医院运营管理有用的数据，支撑使用智能化手段管理功能。

- 平台需预留一定的冗余性以及先进性，能够在未来硬件设备叠加的需求上能够无缝衔接。

- 系统集成要求

要求中标服务商提供产品与现在安防监控体系进行集成：

      - 与现在大华安防监控系统进行集成，实现统一的安防监控指挥调度

      - 与现有的披克门禁系统、广东智慧一卡通系统进行集成，实现图片同步、卡片更变同步

      - 负责整个项目的系统集成工作

      - 医院现有楼层弱电间的线路标识与梳理、配线架整理工作

三、项目采购清单

1.范围

| 人脸识别监控 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 位置 | 数量 | 备注 |
| 行政楼 | 行政楼负1层电梯厅入口 | 1 |  |
|  | 行政楼1楼大厅入口 | 1 | 大 |
|  | 行政楼1楼通道东入口 | 1 |  |
|  | 行政楼1楼通道西入口 | 1 |  |
|  | 学术厅南门入口 | 1 |  |
|  | 学术厅北门入口 | 1 |  |
| 急诊急诊 | 急诊1楼120通道门入口 | 1 | 大 |
|  | 急诊1楼急诊通道 | 1 |  |
|  | 急诊2楼病房大门外通道 | 1 |  |
| 门诊楼 | 门诊一楼儿科大门 | 1 |  |
|  | 门诊一楼大厅东侧 | 1 | 大 |
|  | 门诊一楼大厅西侧 | 1 | 大 |
|  | 门诊一楼大厅东侧电梯前室 | 1 | 大 |
|  | 门诊一楼大厅西侧电梯前室 | 1 | 大 |
|  | 特需门诊大门 | 1 |  |
|  | 健康管理中心大门 | 1 | 大 |
|  | 门诊楼2至4楼通道（6个） | 6 |  |
|  | 门诊负一层电梯厅入口 | 1 |  |
| 医技楼 | 医技楼一楼北面通道入口东 | 1 |  |
|  | 医技楼一楼北面通道入口西 | 1 |  |
|  | 医技楼负一楼手扶梯入口 | 1 |  |
| 住院楼 | 住院楼一楼南门 | 1 | 大 |
|  | 住院楼一楼北门 | 1 | 大 |
|  | 住院楼一楼东门 | 1 |  |
|  | 住院楼负一楼大厅 | 1 |  |
|  | 住院楼2至12楼（22个） | 22 |  |
| 备用 | 备用 | 8 |  |
|  |  | 共60个 |  |

| 普通监控 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 数量 | 备注 |
| 住院楼2至12楼污物间通道 | 22 |  |
| 住院楼2至12楼医生办公室 | 22 |  |
| 急诊诊室、治疗室 | 7 |  |
| 门诊神经医学中心诊室、治疗室 | 11 |  |
| 门诊耳鼻喉科诊室、治疗室 | 5 |  |
| 门诊儿科诊室 | 6 |  |
| CCU、负二层、急诊、临床试验药柜等改造后备用 | 27 |  |
|  | 共100 |  |

| 门禁 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 数量 | 备注 |
| 行政楼负一层步行梯入口 | 2 |  |
| 行政楼一楼入口 | 2 |  |
| 住院楼顶 | 2 |  |
| 保健康复中心 | 4 |  |
| 手术麻醉中心 | 4 |  |
| 检验科 | 2 |  |
| 院内新增和改造备用 | 14 |  |
|  | 共30 |  |
| 24口POE交换机（万兆上行，含上行模块） | 10 | 台 |
| 一键报警 |  |  |
| 位置 | 数量 | 备注 |
| 备用 | 10 |  |

2.技术要求

监控系统

| 品名 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频存储服务器 | 高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性； 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 8U精细化机箱，支持48块硬盘；支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD； 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； 支持NAS服务，提供大容量快速存储的可能； 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 支持图片直存，可配合电警卡口使用；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率； 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口； 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 完全标准化设备，兼容各类软件平台。 | 台 | 7 |
| 硬盘 | 256MB 5400转 SATA 垂直 机械 PMR CMR 希捷酷鹰SkyHawk ST6000VX001 | 块 | 324 |
| 机柜 | 19英寸标准 机柜42U 2米黑色 深度800 | 个 | 2 |
| PDU | 8位10A PDU 机柜电源分配器 工业插座/插线板/连接器 多用插孔pdu电源 带开关3米线 黑色 | 个 | 2 |
| # 400万融智能暖光变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离15m（人脸检测距离） 40m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/AC24V/POE；防护等级IP67 | # 个 | # 2 |
| # 400万融智能暖光变焦半球型网络摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离15m（人脸检测距离） 40m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/AC24V/POE；防护等级IP68 | # 个 | # 7 |
| # 400万双光人脸警戒变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。；最大补光距离60m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离） 10m（暖光人脸检测距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置; 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；人脸检测；人数统计；区域内人数统计；滞留报警；排队人数；排队时间；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | # 个 | # 2 |
| # 400万双光人脸警戒变焦半球型网络摄像机 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。；最大补光距离60m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离） 10m（暖光人脸检测距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置; 支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；人脸检测；人数统计；区域内人数统计；滞留报警；排队人数；排队时间；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP68 | # 个 | # 49 |
| # 400万半球型网络摄像机 | 1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IK10;IP67 | # 台 | # 100 |
| # 智能视频监控一体机 | 支持30万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 ●支持32路人脸识别（1080p视频流）或80张/秒图片流比对报警 ●支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR ●支持16路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量) ●支持64路周界防范，每路支持10条规则 ●支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对●支持2000万条人脸历史抓拍库 ●支持1000万条周界防范历史抓拍库 ●支持2000万人体检测历史抓拍库 ●支持2000万机动车检测历史抓拍 | # 台 | # 2 |
| # 存储一体机 | 单控制器；高速缓存标配4G，可扩展至128G SSD；设备高度4U；支持24块硬盘，支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；1个千兆管理口4个千兆数据口；可扩展4个千兆网口或2个万兆光口；2个SAS接口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232接口；最大支持1024Mbps前端接入、存储、转发，384Mbps网络回放 ；AC220V 供电，1+1电源冗余 | # 台 | # 3 |
| # 硬盘 | 转速5400RPM、尺寸、3.5inch、容量6000G、接口SATA、缓存、256M、平均运行功率5W | # 块 | # 104 |
| # 智慧园区综合管理平台 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行；模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展；业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据；完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用；智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能；丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计；丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口；处理器 Intel Xeon E3内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持64GB IO接口 1个DB-15 VGA接口 4个 千兆网口 1个BMC管理网口 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置LSI RAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid 0/1/10，操作系统 Centos 6.7 | # 台 | # 1 |
| # 解码板 | # 解码卡 HDMI 视频输出 12路HDMI数字视频接口输出 4K输出 4K点对点输出显示 音频输出 12路HDMI接口，音频内嵌，2个DB15可独立输出音频 解码格式 H.264、H.265、MPEG4、SVAC、MJPEG 解码能力 支持16路3840×2160@24fps ，64路1080p@30fps（H.264、H.265），128路720p@30fps，256路D1解码 非标解码 支持48路非标D1码流解码 SVAC解码 支持16路1080P的SVAC解码 H.265解码 支持64路1080P的H.265解码 解码分辨率 3200万/1600万/1200万/800万/500万/300万/1080P/UXGA/720P/D1 视频输出分辨率 4096×2160@24fps，3840×2160@30fps，1920×1080P@60fps，1280×1024P@60fps，1280×720P@60fps，1024×768P@60fps RS485接口 2路 报警输入接口 4路 报警输出接口 2路 画面分割 1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 控制器 M60_12U/M60_7U 系列 M60 类型 输出板卡 | # 台 | # 1 |
| # 电源线 | # 电源线-(60227 IEC 53(RVV) 2x1.5)-黑色-200M每卷 | # 块 | # 4800 |
| # 网线 | # 室内非屏蔽六类CAT6 4对双绞线缆-白色-305m每箱 | # 个 | # 10350 |
| # 视频处理平台 | # 支持WebRTC技术，支持H264服务器非转码模式发送给浏览器， 浏览器接收视频服务发送的WebRTC码流。支持WebRTC单向接收码流模式。在有公网IP的内网中，WebRTC部署支持内网部署并通过TURN中转到公网。 # 支持ONVIF摄像机接入，支持ProfileS，视频编码需支持H264和H265，支持音频G711 # 支持GB28181（2011版和2016版）设备接入，视频编码需支持H264和H265，支持音频G711 # 支持GB28181上联，可以注册到第三方GB28181平台并实现视频预览和云台控制 # 支持国内主流摄像机和网络硬盘录像机厂家的设备SDK，如果海康、大华、宇视、天地伟业； 支持实时视频预览，云台控制和视频回放 # 支持国内主流厂家的视频平台接入，如海康ISC 大华DSS 华为IVS；支持实时视频预览 # 支持Web API控制录像启停、查询、调阅，支持web rtc模式和WS模式对视频进行播放 # 支持基于Token的API认证方式，用户密码不应明文传输，API 支持HTTPS传输 # 支持1500路视频信号的处理，支持主流的H264、H265编码器对接 | # 套 | # 1 |

门禁系统

| 品名 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双门控制器 | 基于Cortex-M4微处理器，内存容量：4M，稳定可靠，功能强大 | 30 | 台 |
|  | 内嵌Linux操作系统，固化存储、实时性强、高可靠稳定性 |  |  |
|  | 采用CPLD、FLASH等技术，集成度高、容量大、信息可靠不丢失 |  |  |
|  | TCP/IP通讯，通讯速率可达10/100MB，跨网段、跨区域实现大规模门禁系统 |  |  |
|  | 支持局域网、VPN网、企业专网等多种组网方式，实现大规模多级管理、监控门禁系统 |  |  |
| 摆闸 | ◇电源：AC220V±10% ,50HZ | 4 | 台 |
|  | ◇材质：304拉丝不锈钢 |  |  |
|  | ◇防护等级：IP55 |  |  |
|  | ◇驱动电机：DC24V直流有刷电机 |  |  |
|  | ◇通行速度：40人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) |  |  |
|  | ◇通行方向:单向或双向可调 |  |  |
|  | ◇平均寿命：500万次 |  |  |
|  | ◇输入接口：干接点 |  |  |
|  | ◇工作环境：室内、室外（阴棚机箱：1200*200*980mm |  |  |
|  | 摆臂长：400MM |  |  |
|  | 通道宽：≤750mm |  |  |
| 读卡器 | 支持IC卡：125KHz: EM、13.56MHz: Mifare 1、CPU卡（内置PSAM卡）、手机NFC卡防水（灌胶）、防尘抗静电干扰强15KV以上具有防拆报警开关 | 35 | 台 |
| 电源 | 12V 6.2A网状开关电源 75w | 30 | 台 |
| 出门按钮 | 86底盒安装大阪出门按钮 | 30 | 个 |
| 磁力锁 | 280KG 单门高强度磁力锁含支架 | 5 | 把 |
| 磁力锁 | 280KG 双门门高强度磁力锁含支架 | 23 | 把 |
| 网线 | 室内非屏蔽六类CAT6 4对双绞线缆-白色-305m每箱 | 2400 | 米 |
| 线缆 | 电源线-(60227 IEC 53(RVV) 2x1.5)-黑色-200M每卷 | 3000 | 米 |
| 线管 | 20/25PVC管及配件 | 1000 | 米 |

报警系统（与现有报警系统集成）

| 品名 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急按钮 | PB68明装紧急按钮 | 10 | 台 |
| 防区模块 | DS7457i 可编址单防区扩展模块 可将常规探测器接入总线系统主机 | 10 | 台 |
| 线缆 | 300/500 2×1.0mm2 电源线 | 1000 | 米 |