附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)

| 序号 | 名称 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车硬件改造服务内容 | 1、对接救护车监护仪，能实时获取监护仪的生命体征数据，并将数据回传至院前急救会诊系统，与院内系统实现互联互通。 2、对接救护车心电设备，能获取心电设备的图像报告信息 ，并将数据回传至院前急救会诊系，与院内系统实现互联互通。 3、获取救护车运行轨迹，能实时获取救护车运行轨迹，并将数据回传至院前急救会诊系统，与院内系统实现互联互通。 4、对接救护车医疗舱摄像头，能实时获取摄像头影像信息，并将数据回传至院前急救会诊系统，与院内系统实现互联互通。 5、院前急救车载会诊系统： - 院内大屏显示模块：监护仪、心电图、摄像头信息、运行轨迹信息等信息合理在大屏上展示。 - 视频会诊模块：能实现与大屏信息联动，实现院内与车上人员进行视频会诊。 3）院前急救车载会诊PDA：实现院内与车上人员进行视频会诊，可实现拍摄现场照片（伤者伤口等情况）回传至院内系统。 6、互联互通需求：根据实际需要配合院内信息系统获取以上车载监护仪、心电、视频、照片等数据。 |  |  |
| 2 | 医疗舱摄像头 | 1.解析度≥1080x720 2.视频输出：至少支持AHD格式 |  |  |
| 3 | 车载智能终端 | 1.支持≥2路视频接入；TF存储≥128G容量TF卡; 3.内置WIFI模块，支持北斗定位功能。 4.操作系统: ≥Android 7.0; 5.显示屏大小:≥5寸，显示屏分辨率≥1024*600。 |  |  |
| 4 | 监护仪设备采集盒 | 1.无线标准：802.11 b/g/n； 2.频率范围：2.412GHz-2.484GHz； 3.数据接口：RS232：300～460.8Kbps 以太网：10Mbps/100Mbps； 4.CPU架构：MIPS； 5.软件架构：嵌入式Linux； 6.支持Rj45/Wifi连接； 7.支持协议IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、ARP、WebSocket、Httpd Client。 |  |  |
| 5 | 车载路由器 | 1.采用无线通讯模块； 2.采用MIPS双核处理器； 3.支持WIFI，支持IEEE802.11n / 802.11ac； 4.支持DHCP，DDNS，防火墙，NAT，以及DMZ主机功能； 5.支持ICMP，TCP，UDP，Telnet，FTP，HTTP，HTTPS等网络协议； 6.支持双模双卡； |  |  |
| 6 | 移动pda | - 操作系统: ≥Android 7.0; - 显示屏大小:≥5寸 - 网络：全网通5G; - 存储:≥64GB; |  |  |
| 7 | 电脑喇叭 | 支持USB |  |  |
| 8 | 麦克风 | 支持USB |  |  |
| 9 | 电脑摄像头 | 支持USB |  |  |

备注：

- 请逐项填写投标技术条款。

- 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。