附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)

| 序号 | 货物名称 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大白互联桌面式可信认证机 | - CPU：瑞芯微RK3288，四核Cortex-A17 1.8GHz |  |  |
|  |  | - RAM+ROM：2G+16G |  |  |
|  |  | - 系统：Android 5.1 |  |  |
|  |  | - 屏幕：10.1寸，触摸屏电容式，G+G，支持5点触控 |  |  |
|  |  | - Bluetooth：BT4.0 |  |  |
|  |  | - Wifi：支持802.11b/g/n协议，2.4GHz |  |  |
|  |  | - 摄像头：800万，自动对焦，支持一维/二维码扫描 |  |  |
|  |  | - USB接口：USB HOST 2.0接口 |  |  |
|  |  | - SD卡座：最大支持64GB |  |  |
|  |  | - 电源接口：DC座，4.0mm*1.7mm |  |  |
|  |  | - 读卡方式：屏下读卡 |  |  |
|  |  | - 证件读取功能：支持二代身份证件、普通护照、港澳居民来往内地通行证、外国人永久居留证读取 |  |  |
| 2 | 大白便携式可信认证机 | - CPU：联发科MT8788，八核4核A73 2.0 GHz + 4核A53 2.0 GHz |  |  |
|  |  | - RAM+ROM：4G+64G |  |  |
|  |  | - 系统：Android 10 |  |  |
|  |  | - 屏幕：10.1寸，触摸屏电容式，G+G |  |  |
|  |  | - Bluetooth：BT5.0 |  |  |
|  |  | - Wifi：WLAN 802.11 b/g/n/ac 2.4G&5G |  |  |
|  |  | - 摄像头：前置摄像头1300万AF，后置摄像头500万，支持一维/二维码扫描 |  |  |
|  |  | - USB接口：Type-C接口*1个，USB2.0 接口*1个 |  |  |
|  |  | - SIM卡座：支持Nano SIM卡 |  |  |
|  |  | - 电池：容量10000mAh |  |  |
|  |  | - 读卡方式：屏下读卡 |  |  |
|  |  | - 证件读取功能：支持二代身份证件、普通护照、港澳居民来往内地通行证、外国人永久居留证读取 |  |  |
| 3 | 功能 | - 核验设备应采用屏下读卡方式，读卡器集成在设备显示屏之下，模块集成度高，便于读卡操作。 |  |  |
|  |  | - 核验设备应具备第二代居民身份证信息读取、人脸等生物信息识别等功能，并通过互联网与公安部门的信息进行比对，并实时反馈患者与其持有的身份证信息是否一致的核验结果。 |  |  |
|  |  | - 核验设备应具备活体检测技术，提供静默活体检测技术，确保本人在设备前操作。 |  |  |
|  |  | - 在身份证消磁或没带身份证导致无法读取身份信息的情况下，核验设备应支持手动输入身份信息进行“无证核验”，或者支持通过出示数字身份二维码进行身份核验。 |  |  |
|  |  | - 核验设备除了可以核验二代身份证外，还可以核验华侨护照、港澳通行证、外国人永久居留证等身份信息的“人证合一”。 |  |  |
|  |  | - 核验设备应支持电子签名，支持在核验完成后的手写签名确认功能，提供二签、三签等多种签名复核确认方式。 |  |  |
|  |  | - 核验设备应支持数字身份开通功能。 |  |  |
|  |  | - 核验设备能提供管理平台，支持医院对核验设备认证情况的查询、统计、导出以及结果的打印功能。 |  |  |
|  |  | - 认证系统应支持国产信创，具备统信、华为云技术、鲲鹏、海量数据产品等适配认证证书。 |  |  |
|  |  | - 核验设备软件应具备国家版权局颁布的计算机软件著作权。 |  |  |
|  |  | - 认证系统应具备信息系统安全等级保护备案证明（三级）。 |  |  |
|  |  | - 提供接口文档并配合对接系统。影像资料可以对接保存到院内系统（如电子病历系统等流程涉及的需保存影像资料的系统）。有孕妇及丈夫双方人脸识别功能、能对接院内病历系统及手术室系统等、人脸识别次数无限制、人脸识别记录存储途径可查询、有已认证或未认证及认证是否成功的提示。对接深圳市妇幼保健管理信息系统，后续还需对接广东省妇幼信息平台。 |  |  |

备注：

- 请逐项填写投标技术条款。

- 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。