中山七院各类正畸钳器械采购项目       公开竞价文件

（项目编号： 2022HW0179 ）

附件一、报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻粘膜刀 （镰状） | 1 | 套 |  |  | 38150 |
| 合计：人民币 万 仟 佰 元 角 分（￥ ） |  |  |  |  |  |  |

附件二、技术需求偏离表(不可负偏离条款，否则废标)。

| 序号 | 货物 名称 | 招标技术要求 |  | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类正畸钳 | - 各类正畸钳 |  |  |  |
|  |  | - 技术参数 |  |  |  |
|  |  | - 细丝切断钳，不锈钢材质，用来切断结扎丝 |  |  |  |
|  |  | - 末端切断钳-带齐平，不锈钢材质，特别设置的喙口，使得过长的弓丝末端能平齐颊面管口切断，并保证切下的弓丝不能射向患者口内，适宜0.56×0.071mm以下的方丝，0.02英寸以下的圆丝 |  |  |  |
|  |  | - 转矩成形钳，不锈钢材质，两把钳子成对使用，扭转弓丝水平角度，使牙根向需要移动的方向移动，弓丝尺寸一般不超过0.56×0.71mm |  |  |  |
|  |  | - 细丝弯制钳，不锈钢材质，弯制各类弓丝不同弧度的精细弯曲，适宜0.02英寸以下的圆丝，0.56×0.71mm以下的不锈钢方丝 |  |  |  |
|  |  | - 牵引钩钳(固定)，不锈钢材质，用于固定牵引钩于弓丝的某一个位置上 |  |  |  |
|  |  | - 小日月钳，不锈钢材质，在弓丝上弯制欧米茄曲，停止曲等 |  |  |  |
|  |  | - 方丝弓成型器，不锈钢材质，分带转矩和不带转矩 |  |  |  |
|  |  | - 托槽镊，不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | - 颊管镊，不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | - 金冠剪，长11cm，不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | - 颊管去盖钳，不锈钢材质，去除颊面管上面的可掀盖板部分 |  |  |  |
|  |  | - 托槽去除钳，不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | - 分牙圈放置钳，不锈钢材质，将橡皮圈放置于磨牙接触点下方，分开间隙，便于安装带环 |  |  |  |
|  |  | - ★配置要求（不可负偏离） |  |  |  |
|  |  | 类别 | 数量 （/把） |  |  |
|  |  | - 细丝切断钳 | 23 |  |  |
|  |  | - 末端切断钳-带齐平 | 20 |  |  |
|  |  | - 转矩成形钳 | 6 |  |  |
|  |  | - 细丝弯制钳 | 4 |  |  |
|  |  | - 牵引钩钳(固定) | 2 |  |  |
|  |  | - 小日月钳 | 2 |  |  |
|  |  | - 方丝弓成型器 | 2 |  |  |
|  |  | - 托槽镊 | 8 |  |  |
|  |  | - 颊管镊 | 8 |  |  |
|  |  | - 金冠剪 | 8 |  |  |
|  |  | - 颊管去盖钳 | 1 |  |  |
|  |  | - 托槽去除钳 | 1 |  |  |
|  |  | - 分牙圈放置钳 | 2 |  |  |

附件三 商务条款偏离表 (不可负偏离条款，否则废标)。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货要求 | 合同签定之日起15个日历日内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付采购人验收的日期。 |  |  |
| 2 | 报价要求 | 响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。 |  |  |
| 3 | 运输方式和验收要求 | 3.1投货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由投标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。投标人当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。 |  |  |
|  |  | 3.2采购人按合同、采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |  |  |
|  |  | 3.3验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购人接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，采购人正式投入使用1个月后，无故障方签署项目验收报告，质量保证期自采购人签署验收报告之日起开始计算。 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 4.1货到指定地点并验收合格后，投标人向采购人提供合同金额90%的发票，采购人在收发票后的30个工作日内将对应的款项支付给投标人。 |  |  |
|  |  | 4.2如果未发生设备质量问题或无投标人不履行或不适当合同义务的情况，合同设备免费满三年后，投标人提供合同金额10%的发票给采购人，采购人在收到发票后的六十天内支付对应的款项给投标人。 |  |  |
| 5 | 售后服务要求 | 5.1质量保证期为5年（3年内非人为损坏免费更换）。在此期间，如遇与产品有关的问题，投标人应在接采购人通知后的24小时内到达现场提供免费服务。 |  |  |
|  |  | 5.2投标人提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，投标人对采购人的人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的等提供书面的计划方案和承诺。 |  |  |
|  |  | 5.3在质量保证期以后，投标人为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。 |  |  |
| 6 | 备件备品要求 | 6.1在质量保证期内，投标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。 |  |  |
|  |  | 6.2质量保证期满以后，投标人应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。 |  |  |
| 7 | 违约责任 | 因投标人原因导致逾期完成供货的，每逾期1天投标人向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。投标人应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。 |  |  |