货物类项目需求申报书

| 项目名称 | 图形工作站 |
| --- | --- |
| 项目简介 | 高性能图形工作站，设备支持AI模型训练、三维重建、术前导航及VR教学。 - 用于深度学习模型训练和肺结节检测。 - 实现肺动脉、支气管等精细三维建模和实时渲染，辅助手术规划。 - 支持虚拟现实手术模拟，提升教学效果。 - 设备配置为32核至强、128G内存及RTX 50000 72G，满足高负载任务需求，保障数据安全。同时，品牌认证和售后服务确保设备可靠性和合规性。 |
| 投标人资质要求 | 1.投标人须为独立法人，提供有效的营业执照复印件；若为代理商投标，须提供生产厂家或中国区域总代理商出具的针对本项目的正式授权书复印件。 2.投标人具有履行本项目所需供货、安装调试、售后技术服务能力，提供承诺函。 3.投标人未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，投标时提供查询截图。 |
| 货物清单 | 图形工作站1套 |
| 具体技术要求 | 序号; 货物 名称; 招标技术要求. 1; 图形工作站; 1、Intel Xeon Gold 6430 第4代至强 32核64线程 基础2.1GHz/睿频3.4GHz 60MB L3缓存 270W LGA4677 Intel7工艺. 2、128G DDR5 RDIMM ECC 4800MHz 服务器级纠错内存 高带宽大容量. 3、2T SSD M.2 NVMe PCIe4.0 固态硬盘 读速7000MB/s+. 4、4T SATA 7.2K企业级机械硬盘 大容量数据存储. 5、NVIDIA RTX PRO 5000 72GB GDDR7 Blackwell架构 14080 CUDA核心 440 Tensor核心 110 RT核心 72GB GDDR7 ECC显存 1344GB/s带宽 300W PCIe5.0 4×DP2.1 全高全长双槽. 6、1850W 80PLUS铂金认证 冗余电源 高效稳定. - 配置清单 序号; 货物; 数量. 1; 图形工作站：双路CPU 支持4张双宽显卡 Intel C741芯片组; 1. 2; 32G DDR5 RDIMM ECC 4800MHz; 4. 3; 2T SSD M.2 NVMe PCIe4.0 固态硬盘; 1. 4; 数据盘：4T SATA 7.2K企业级机械硬盘; 1. 5; 显卡：NVIDIA RTX PRO 5000 72GB GDDR7 Blackwell; 1. 6; 1850W 80PLUS冗余电源; 1.. |
| 商务需求 | 1.质量保证 1.1乙方保证所提供的产品（含零部件）为原装/全新产品，且质量、规格和技术特征应符合该产品的相关国家标准，达到甲方对产品质量的满意预设。 1.2乙方所提供产品，必须符合甲方要求，并符合国家有关规范和环保要求。 2.合同产品包装、交货、安装、验收 2.1合同产品的包装：产品的包装均应符合产品特性，具有相应的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的合理尽责措施。凡由于包装问题造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 2.2合同产品的交货：乙方应在签订合同之日起【7】天内将产品运送至甲方指定地点，运输费用及风险由乙方承担。乙方承诺，产品及相应配套产品应当一同交付，相应配套产品包括但不限于产品说明书、维护手册、质量保证文件、服务指南等。 2.3合同产品的安装：乙方应在到货后【7】天内完成合同项下产品的安装、调试，一切费用及责任由乙方承担。 2.4乙方需配合甲方关于验收的要求，如提供产品送货清单、合格证明、使用说明书等材料和技术文件，参与验收。 3、培训：投标人应依据采购人需求提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 4.售后服务 4.1本合同项下的产品质量保证期为【3】，自乙方完成安装并由甲方书面确认货物验收合格开始计算。质保期内，出现的任何产品质量及安装问题，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方办理修理、换货、退货时间不得超过【10】天。 4.2因产品的质量问题而发生争议，难以界定质量是否符合合同要求的，双方均有权请求广东省或深圳市质检部门进行质量鉴定。经鉴定产品符合合同要求的，鉴定费用由甲方承担；不符合要求的，鉴定费用由乙方承担。 4.3乙方保证其提供的产品不侵犯任何第三方的所有权、知识产权等合法权益，亦不存在其他权利瑕疵。因此引发的知识产权问题由乙方承担相应责任，甲方不承担任何责任。 4.4因乙方提供的产品的质量问题引发的人身伤害等问题，由乙方承担相应的赔偿责任。 4.5保修期内，供应商接到维修通知，应于24小时内到达现场处理，如货物在检修48小时后故障仍无法排除，在最短72小时内更换零配件，修复故障货物。 若72小时内未完成修复的，投标人应按采购人要求免费提供备用机，且货物的保修期以延期修复天数的双倍计算延长保修期。（即每延期修复1天，保修期延长2天。） 5、付款方式：到货使用无异常，验收合格后，凭发票一次性付清货款。 6、报价包含设备的设计、包装、仓储、运输、保险、装卸、报装、安装调试、培训等与采购设备及服务相关的所有含税费用。 7、违约责任 （1）投标人所交产品的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标要求的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付合同金额【30】%的违约金。 （2）投标人逾期交货，或逾期完成安装的，投标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的【0.5%】计算；如逾期超过30天，采购人还有权单方解除本合同。因逾期给采购人带来的相应损失，采购人有权追偿。 （3）投标人未按中标文件规定的期限，修理、换货、退货的，采购人有权向投标人按对应货物的购买价值同等金额为标准收取违约金。 （请填写上面对应红色字体内容，如对商务需求有修改或补充，请用红色颜色字体标注） |
| 其它 | 无 |